00. Technická zpráva

Objekt SO.08 Úprava zahrady MŠ

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Akce:		Mateřská škola Za Lávkami, Dačice

Zak. č.: 	07 04 /2015

Investor:    	Město Dačice

Vypracoval:	Ing. arch. Miroslav Dvořák

Datum:		duben 2016

# Identifikační údaje objektu

## Údaje o stavbě

Název stavby: 	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice

Místo stavby: 		ulice Za Lávkami

380 01 Dačice

katastrální území Dačice (624403)

parc. č. 2713/2, p. č. 2713/3 a p. č. 2713/1

Předmět projektové dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace jsou závěrečné terénní a parkové úpravy nezastavěných oplocených ploch u novostavby mateřské školy v ulici Za Lávkami

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	 	Město Dačice			IČ: 002 46 476

Krajířova 27

380 13 Dačice

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: 	 	DELTA projekt s.r.o.		IČ: 251 60 150

Antonínská 15/II

380 01 Dačice

Obchodní rejstřík:  	Krajský soud v Českých Budějovicích 								  	oddíl C, vložka 6905

# Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

## Technický popis řešení

Obsahem zpracované projektové dokumentace je stavební objekt SO.08 Úprava zahrady MŠ zahrnující oplocené pozemky na východní a jižní straně od novostavby navrhované MŠ.

Pozemek stavby p. č. 2713/3 je zčásti zpevněný, na pozemku p. č. 2713/2 se nachází bouraný objekt původní mateřské školy.

Na východní straně od objektu MŠ bude vytvořen sáňkovací „kopec“ výšky cca 1,1 m. Ze západní strany bude vyvýšenina ohraničena palisádou z dřevěných kůlů o průměru cca 120 mm.

V prostoru mezi jižním oplocením a objektem MŠ je umístěn vsakovací průleh pro vsakování dešťových vod a jejich částečnou retenci. Průleh je řešen jako prohlubeň hloubky cca 1,5 m bez hydroizolace dna s násypem štěrku (lomový kámen min. frakce 64 mm překrytý štěrkovou vrstvou tl. 150 mm frakce 16/32 mm a svrchní vrstvu bude tvořit kačírek praný frakce 8/16 mm). Přes průleh bude zřízena jednoduchá dřevěná lávka z kuláčů dlouhá 5,0 m, š. 90 cm, včetně zábradlí v. 90 cm. Dřevěné prvky budou řádně impregnovány.

Doplňující zpevněné plochy budou kryty žulovou kostkou dlažební 10/12 cm do lože z kameniva tl. 50 mm. Do stávajícího oplocení mezi hřištěm MŠ a veřejně přístupnou částí budou vložena vrátka š. 1,4 m, v. cca 90 cm. Vrátka budou dodána jako systémová ocelová s poplastovaným povrchem barvy zelené. Kolem zpevněné plochy na východní straně od MŠ bude osazena dřevěná fošnová lavice dl. Cca 6,0 m.

Na ploše zahrady bude rozprostřena ornice tl. Cca 100 mm a bude zde založen hřišťový trávník.

Na volných plochách budou vysazeny dřeviny. Jejich konkrétní situování bude upřesněno v rámci kontrolních dnů autorským dozorem. Vyšší vysazené dřeviny budou zajištěny úvazným kůlem v dl. 3,0 m. Střední zeleň bude doplněna o výsadbu živého plotu z habru obecného v. 80 – 120 cm. Plochy kolem vysázených rostlin budou mulčovány kůrou.

Drobná architektura:

Součástí zpevněných ploch bude i realizace – dodávka prvků, jež doplní hlavní stavební objekt. Jedná se o dodávku a osazení dvou kusů parkových laviček, stojanu na kola, ochrannou mříž kolem nově vysazených stromů do chodníku před hlavním vstupem. Dále budou zhotoveny dva boxy vyzděné z betonových plotový tvárnic přírodních štípaných.

Vypracoval:

Ing. arch. Miroslav Dvořák