P R O J E K T O V Á      K A N C E L Á Ř       D A Č I C E

Karel  Mandelík

Krajířova 23/I       	Telefon: 384 420 118

380 01  Dačice	jitka.mandelik@seznam.cz

================================================================================

Stavební úpravy soc. zařízení

bytového domu čp. 211/V v Dačicích

*******************************************************************************************

A.2. Technika prostředí staveb

A.2.1. Technická zpráva

Kanalizace a vodovod

AKCE:	Stavební úpravy soc. zařízení

bytového domu čp. 211/V v Dačicích

INVESTOR:	Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

DATUM:	Únor 2013

ZODPOVĚDNÝ

PROJEKTANT:	Mandelík Karel a.t.

VYPRACOVAL:	Mandelíková Jitka

kopie:

1.  Úvod

Přiložený projekt řeší rekonstrukci vnitřní kanalizace a vodovodu v rámci stavby „Stavební úpravy soc. zařízení bytového domu čp. 211/V v Dačicích“.

Investorem akce je Město Dačice.

Projekt vodovodu i kanalizace je navržen v souladu s příslušnými platnými předpisy.

2.  Demontáže

V celém bytovém domě bude provedena celková demontáž stávající kanalizace a stávajícího rozvodu studené a teplé vody.

V 1.PP jsou demontáže stávající kanalizace v podlaze a ve venkovním prostoru řešeny ve stavební části dokumentace (stávající hlavní svod vedený pod podlahou bytu bude zabetonován z obou vstupů).

Vzhledem k celkové rekonstrukci soc. zázemí bytů budou v každém z nich zcela demontovány zařizovací předměty včetně připojení a výtokových armatur. Dále bude demontováno každé připojovací kanalizační potrubí i potrubí rozvodu teplé a studené vody – včetně stoupacích potrubí v instalačním jádru a větracích potrubí v půdním prostoru. Budou demontovány stávající el. zásobníkové ohřívače TUV.

V kuchyních zůstane zachován stávající dřez.

Stávající poměrové vodoměry budou demontovány a přemístěny – opětovně vřazeny na potrubí do nového místa osazení, dle požadavků správce vodoměrů.

3. Kanalizační   přípojka

a) Kanalizační přípojka

V rámci rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v bytech zůstane stávající kanalizační přípojka zachována beze změn včetně stávající venkovní revizní šachty.

b) Kanalizace vnitřní

Stávající vnitřní kanalizace bytového domu bude zcela rekonstruovaná včetně osazení nových zařizovacích předmětů. Stávající odkanalizování včetně zařizovacích předmětů bude demontováno!

Budou zhotoveny případně obnoveny instalační šachty s novými stoupačkami včetně odvětrávacích potrubí.

Nové hlavní ležaté svodné potrubí KG 200 je navrženo v trase stávajícího demontovaného potrubí. Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí v podlaze 1.PP a ve venkovním prostoru je řešena ve stavební části dokumentace.  Na hlavní svodné ležaté potrubí KG 200 je napojeno 6 stoupacích potrubí. V prostoru stávající „Prádelny“ a v místě stávající revizní šachty v chodbě budou vybudovány nové revizní šachty.

Na každém stoupacím potrubí v 1.PP musí být nad podlahou osazen čistící kus.

Pro odvod splašků z rekonstruovaných sociálních zařízení bytů je navrženo 6  stoupacích potrubí (v instalačních jádrech). Odvod splašků od zařizovacích předmětů v bytech je veden do dvou stoupacích potrubí s ohledem k dispozičnímu řešení.

Hlavní ležaté svody a vodorovné potrubí vedené pod podlahou budou  z tvrdého PVC typ KG. Kanalizační potrubí vedené ve zdivu a od zařizovacích předmětů po napojení na ležaté svody (hlavní) bude z hrdlového novoduru (šedého - systém HT).

Minimální spád ležatého potrubí je navržen 2,5%.

c) Zařizovací  předměty

Stávající zařizovací předměty sociálního zázemí bytů budou demontovány.

Nové zařizovací předměty sociálního zařízení jednotlivých bytů jsou navrženy klasického typu v bílé barvě bez speciálních doplňků:

- Klozet keramický závěsný se zadním odpadem  - podomítkový modul

- Klozet keramický se zadním odpadem  (v 1.PP nové WC)

- Vanička sprchová 90 x 90 cm – bílá, smaltovaná

zástěna polykarbonát, dveře posuvné

- Umyvadlo keramické – barva bílá

- Sifon podomítkový – pračka

- Odkapový sifon – odkap pro kotel

- Dřez nerezový kuchyňský – stávající

4.  Vodovod vnitřní

a) Vodovodní přípojka

Přípojka  vody zůstává stávající vyústěná v 1.PP v prostoru schodiště, kde je osazen stávající hlavní vodoměr, který zůstane zachován.  Za hlavním vodoměrem bude provedeno napojení nového potrubí studené vody, které bude vedeno pod strop a rozvětveno k jednotlivým místům stoupacího potrubí vedeného v nově zhotovených instalačních jádrech.

b) Vodovod  vnitřní

Stávající rozvod vody jednotlivých bytů v koupelnách bude zcela demontován včetně výtokových armatur a stoupacích potrubí – viz výkres.

Přívod studené vody do každého bytu bude veden jedním stoupacím potrubím v  nové instalační šachtě – 3 stoupací potrubí a na každém z nich odbočky pro jednotlivé byty. Na každé odbočce pro byt musí být osazena vodoměrná sestava (stávající přemístěný odpočtový vodoměr, popř. vyměněn dle požadavku správce).

Nový rozvod studené a teplé vody bude z materiálu PP-R, spojován a rozveden dle příslušných ČSN, pravidel pro instalaci s přihlédnutím k požadavkům investora.

Studená voda od vodoměrné sestavy bude rozvedena k jednotlivým odběrním místům bytu a k plynovému kotli. Kotel je zdrojem ohřevu teplé vody. Tato je ohřívána ve vestavěném nerezovém zásobníku o objemu 60 litrů.

Potrubí systému TV bude k jednotlivým výtokům a zařizovacím předmětům vedeno  zdivem a v podlaze. Veškeré potrubí bude tepelně izolováno.

V 1.PP na chodbě v místě rušeného stávajícího bude umístěn nový  zavodněný Hydrant HS D 25 – 30 bm (Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí představující velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný). Bude připojen potrubím DN 25 z trub pozinkovaných za stavající vodoměrnou sestavou domu.

c) Zařizovací  předměty

Stávající výtokové baterie a armatury jednotlivých bytů budou demontovány.

Nové výtokové baterie budou příslušných typů dle osazených zařizovacích předmětů a požadavků investora:

- Pro umyvadlo stojánková páková baterie

- Pro umyvadlo v 1.PP stojánková – pouze studená voda (nové WC)

- Pro sprchu klasická sprchová nástěnná páková baterie, spchová hadice s

nástěnkou

- Pro WC napouštěcí ventil univerzální (příslušenství podomítkového modulu)

- Pro Wcc v 1.PP napouštěcí ventil rohový 3/8” - 1/2”

- Pro pračku ventil rohový 1/2”

- Pro napouštění systému ÚT – ventil rohový 3/4”

- Hydrant HS s hadicí D 25 – 30 bm

- Ostatní uzavírací armatury (sestava připojení plynového kotle).

5.  Zavěr

Budou provedeny všechny předepsané zkoušky vodovodu a kanalizace s příslušnými zápisy dle platných předpisů.

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z výkresové dokumentace a dokladové části.

Dačice, únor 2013                                                Vypracoval: Jitka Mandelíková