VÝTAH

TZ F str. 7

Výtah:

Navržen je trakční osobní invalidní výtah bez strojovny se třemi vstupy. Velikost výtahové šachty je 1800/2500 mm, velikost kabiny 1100/2100 mm umožňuje převoz lůžka. Vybavení kabiny bude odpovídat vyhlášce 369/2001 Sb. Čl. 1.7 o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podrobný popis doplním případně do TZ, ale prováděcí dokumentaci bude zpracovávat dodavatel výtahu, se kterým dodavatel stavby uzavře smlouvu.

Druh:                				trakční osobní invalidní bez strojovny

Typ výtahu:                            		OTI 1000/0,63

Nosnost:                                           	1000kg

Prac.zdvih:                                           	6,00 m

Jmenovitá rychlost:                         	0,63 m/s

Počet stanic:                         		3

Rozměr šachty:	šířka	   1 800 mm		Rozměr kabiny:	šířka    1 100mm

hloubka  	   2 500 mm				hloubka    2 100mm

výška        2 000mm

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné směrem dolů, při výpadku el. energie výtah dojede na bateriový zdroj do nejbližší stanice otevře dveře a ukončí provoz

Umístění stroje: nahoře ve výtahové šachtě

Umístění rozvaděče: v horní stanici u výtahové šachty

Systém pohonu: elektromechanický jednorychlostní s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu – frekvenční řízení,

Kabina osazena obousměrnými zachycovači

Hlavní vypínač + osvětlení šachty + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat vyhlášce 369/2001 Sb. ve znění vyhlášky 492/2006 Sb. přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vybavení kabiny: kabina výtahu celokovová lamelová potažená folií POLYREY, okopové NEREZ plechy, osvětlení bodové v podvěšeném stropu, na boční stěně NEREZ panel s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením, na boční stěně trubkové NEREZ madlo, nad madlem zrcadlo, podlaha protiskluzová krytina ALTRO, při dojezdu do stanice GONG, v dosahu tlačítek sklopné sedátko, komunikační zařízení – objednatel zajistí na vlastní náklady přívod tel. linky k rozvaděči výtahu (případně za příplatek GSM brána), zařízení proti přetížení kabiny včetně ukazatele přetížení, akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice

Kabinové dveře: 1 ks automatické teleskopické dvoudílné 900/2000mm, křídla ve vrchním komaxitovém nástřiku, celoplošná světelná závora.

Šachetní dveře: 3 ks automatické teleskopické dvoudílné 900/2000mm bez požární odolnosti, křídla i zárubně ve vrchním komaxitovém nástřiku, standardní Al prahy, v zárubních ANTIVANDAL přivolávače + směrové signalizace v NEREZ rámečku, ve výchozí stanici signalizace polohová.

LAVIČKY a KOŠE

F – S03 str. 3 Mobiliář:

Pod pergolou budou umístěny lavičky v počtu 8 ks a 1 odpadkový koš, další odpadkový koš bude umístěn před hlavním vstupem do DPS.

Doplněno do TZ F pro S03

Lavička parková s opěradlem – konstrukce ocelová + dřevěné sedáky  a opěrky v počtu 8ks.

Odpadkový koš

Plastový koš  s horním krytem.

Horní kryt zabraňuje vhazování domovního odpadu, strukturovaný povrch brání nežádoucímu plakátování a grafity. Pružný plast polyethylen, ze kterého je odpadkový koš vyroben, je odolný vandalismu – i při silné deformaci se navrátí do původního tvaru. Materiál je odolný UV záření a krátkodobě je odolný extrémním teplotám.

Při vyprazdňování se nádoba odemyká přiloženým tvarovým klíčem, uzamyká se pouhým zaklapnutím.

Doporučené kotvení:

1) standardně: na kotvící sloupek (průměr 60 mm) šrouby M8

2) individuálně: na kovový sloupek, zábradlí, veřejné osvětlení, na stěnu (např. pomocí nerezové pásky Bandimex).

Konec formuláře