Veřejná zakázka Varovný a informační systém města Dačice

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Požadavky na funkčnost vzorku

# Čestné prohlášení

o splnění požadavků na funkčnost vzorku plnění pro veřejnou zakázku

Varovný a informační systém města Dačice

zadavatele

Město Dačice

__________________________________________________________________________

Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna žlutě zvýrazněná pole [_____] v textu tohoto dokumentu. Tento a další žlutě zvýrazněné pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele [_____] doplnit obchodní firmu, název, nebo jméno a příjmení dodavatele, IČO: [_____] doplnit, sídlo: [_____] doplnit (dále jen „dodavatel“),

tímto čestně prohlašuji,

že dodavatel nabízí pro plnění shora uvedené veřejné zakázky varovný a informační systém (dále jen „VIS“), který splňuje níže uvedené minimální technické a uživatelské podmínky, které je dodavatel na výzvu zadavatele dle § 104 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, schopen předvést na funkčním vzorku:

| podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Digitální obousměrná jednotka a řídící ústředna |  |
| VIS používá mezi řídící ústřednou a hlásiči plně digitální způsob přenosu, a to včetně digitálního přenosu audia. Všechny koncové prvky jsou obousměrné, využívající pro oba směry (přenos audia a přenos diagnostiky) přidělený kmitočet/y od ČTÚ v pásmu 70 MHz. Dodavatel předvede rádiovou komunikaci na určeném seznamu vzorků (řídící ústředna a hlásič), že systém používá plně digitální protokol v pásmu 70 MHz, a to i pro přenos audia. |  |
| Vf výkon hlásiče pro přenos diagnostiky hlásiče je minimálně 2 W – dodavatel je schopen prokázat v rámci ověření měřením na spektrálním analyzátoru (měření zajistí zadavatel) |  |
| Dodavatel předvede přenos diagnostiky hlásiče v obslužné aplikaci s těmito minimálními parametry: - stav napájení, - stav aktivace/deaktivace koncového stupně zesilovače, - provedení zátěžového testu baterie se zobrazením výsledku testu kapacity baterie (test zajistí/předvede dodavatel), - aktuální hodnota napájecího napětí baterie, - aktuální hodnota síly přijímaného radiového signálu v místě jednotky, - signalizace otevření víka hlásiče (jako ochrana zařízení při pokusu o zcizení jednotky) a zobrazení alarmové zprávy v řídící aplikaci, - možnost dálkového nezávislého nastavení hlasitosti pro minimálně dva kanály z důvodu optimálního ozvučení daného místa, - zpětná informace o kvalitě provedeného reprodukovaného hlášení, - zpětný diagnostický přenos a zobrazení procentuální hodnoty chybných datových paketů k počtu paketů celého hlášení v obslužné aplikaci, - zpětný diagnostický přenos a zobrazení procentuální hodnoty chybných datových paketů k počtu paketů celého hlášení v jednotlivých hlásičích v obslužné aplikaci |  |
| Hlásič má jen jednu anténu společnou pro příjem hlášení i vysílání diagnostiky |  |
| Vysoká datová dynamika odezvy systému z hlediska radiových přenosů diagnostických údajů o stavu jednotlivých jednotek (vzhledem k velkému počtu hlásičů) – zjištění stavu typicky dvou jednotek za sekundu |  |
| Vlastnosti systému |  |
| Systém umožňuje adresovatelnost vysílání od nejnižší úrovně představující jednu akustickou jednotku (bezdrátový hlásič) až na skupinu/y akustických jednotek (bezdrátových hlásičů) |  |
| Systém umožňuje výběr jednotlivých hlásičů či výběr předdefinovaných skupin hlásičů z mapového podkladu v obslužné aplikaci |  |
| Systém prostřednictvím obslužné aplikace zobrazuje stav a provozuschopnost obousměrných jednotek v mapovém GIS podkladu (vektorové mapě) s barevným rozlišením jejich provozního stavu (provoz / porucha) |  |
| Systém zaznamenává historie veškerých stavů jednotek a provedených hlášení minimálně v rozsahu: datum, čas, uživatel, provedená činnost. Tyto údaje je možné filtrovat dle potřeb uživatele pro dohledání, co, kdy a kdo se systémem prováděl a jaké relace byly hlášeny, a možnost nastavení periodické diagnostiky akustických jednotek (obousměrných bezdrátových hlásičů) |  |
| Systém umožňuje export a zobrazení provozního stavu hlásičů na webovém rozhraní – zobrazení provozních stavů jednotek z vybrané lokality prostřednictvím webového prohlížeče na mapovém podkladu kdekoliv v rámci veřejného internetu |  |
| Dodavatel předvede funkčnosti vzdáleného klienta i pro přímé hlášení v režimu VoIP |  |
| VIS umožňuje nastavení periodické diagnostiky koncových prvků varování (obousměrných bezdrátových hlásičů) |  |
| VIS umožňuje paralelní provoz více vzdálených klientů. Dodavatel předvede požadované funkcionality na dvou souběžně běžících klientech. Z aplikace vzdálený klient bude provedeno plnohodnotné ovládání VIS, včetně zobrazení přijatých alarmů od hlásiče – při otevření krytu, přípravy relace, odvysílání relace, zobrazení diagnostiky celého systému, možnost dotazu na diagnostiku systému, odesílání SMS, e-mailu, zobrazení hladinových čidel a meteoradaru. |  |
| Dodavatel předvede integraci provozovaných čidel ČHMÚ přímo do aplikace VIS včetně ukládání dat z čidel do databáze systému pro možnost zpětné analýzy dat včetně jejich zobrazení, a to v minimálním rozsahu: výška vodní hladiny, datum a čas měření, grafická interpretace, záznam historie min. 2 měsíce vzad. Dodavatel předvede analýzu dat z více senzorů hladin v jednom časovém okně. |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.