B Souhrnná technická zpráva

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Akce:		ZTV sídliště RD Řečice

Zak. č.: 	07 04 / 2021

Investor:    	Obec Volfířov

Vypracoval:	Ing. arch. Miroslav Dvořák

Datum:		listopad 2024

Obsah :

B.1	Popis území stavby	5

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	5

b)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	5

c)	Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod	5

d)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.	5

e)	Ochrana území podle jiných právních předpisů	6

f)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	6

g)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	6

h)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	6

i)	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	6

j)	Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	7

k)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	8

l)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí	8

m)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	8

n)	Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření	9

o)	Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu	9

B.2	Celkový popis stavby	9

B.2.1	Celková koncepce řešení stavby	9

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci	9

b)	Účel užívání stavby	9

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	9

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem	10

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	10

f)	Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.	10

g)	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	10

h)	Základní bilance stavby	11

i)	Základní předpoklady výstavby	11

j)	Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)	11

k)	Orientační náklady stavby	12

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	12

a)	Urbanismus	12

b)	Architektonické řešení	12

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	13

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	13

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	14

B.2.6	Základní charakteristika objektů	14

a)	Popis současného stavu	14

Stavba je situována na jihovýchodním okraji zastavěného území obce. Lokalita se nachází v nezastavěném území.	14

Předmětná plocha území je v současné době využívána pro zemědělské účely. Pozemními stavbami není území zastavěno.	14

b)	Popis navrženého řešení	14

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	16

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	17

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	17

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	17

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	17

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	17

b)	Ochrana před bludnými proudy	18

c)	Ochrana před technickou seizmicitou	18

d)	Ochrana před hlukem	18

e)	Protipovodňová opatření	18

f)	Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu)	18

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	18

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	18

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	18

B.4	Dopravní řešení	19

a)	Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	19

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	20

c)	Doprava v klidu	20

d)	Pěší a cyklistické stezky	20

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy	20

a)	Terénní úpravy	20

b)	Použité vegetační prvky	21

c)	Biotechnická, protierozní opatření	21

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	21

a)	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	21

b)	Vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	21

c)	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	21

d)	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	21

e)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	21

f)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	22

B.7	Ochrana obyvatelstva	22

B.8	Zásady organizace výstavby	22

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	22

b)	Odvodnění staveniště	22

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	22

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	22

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	23

f)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	23

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	23

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	24

i)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	24

j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	24

k)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	25

l)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	25

m)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	26

n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.	26

o)	Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu	26

p)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	26

# Popis území stavby

## Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba je situována na jižním okraji zastavěného území místní části Řečice mezi silnicemi III/4083 a II/408. Rozsah řešeného území je dán platným územním plánem Volfířova. Lokalita se nachází v nezastavěné části zastavitelného území. Plocha řešeného území je 10.169 m2.

Předmětná plocha území je v současné době využívána částečně pro zemědělské účely a částečně jako veřejná zeleň. Pozemními stavbami není území zastavěno.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Dle územního plánu Volfířova pozemek stavby náleží do návrhové plochy s rozdílným způsobem využití SM 9 a Sm 19 – smíšené obytné a dále do Sh – plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport. Stavba je v souladu s Územním plánem Volfířov. Určitým kompromisem je situování vlastního pozemku č. 5, který převážnou plochou zasahuje do plochy „Sh“ – může tedy být zastavěn stavbou pro bydlení související s hlavním využitím plochy – tj. např. pro byt správce sportovního areálu. Případně může být využit pro výstavbu rodinného domu až se změnou územního plánu Volfířov. Tato změna se v současné době připravuje.

Umístění stavby – inženýrských sítí - je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

## Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Terén pozemku mírně klesá směrem severovýchodním.

Dešťové vody jsou svedeny přes retenční průleh do stávajícího návesního rybníku na pozemku parc. č. 1123/1.

Na řešeném území se nenacházejí zdroje nerostů či podzemních vod.

## Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

Základní průzkum byl proveden projektantem osobní obhlídkou pozemku a fotodokumentací.

Pozemek stavby byl geodeticky zaměřen (polohopis a výškopis) .

Správci jednotlivých inženýrských sítí dodali podklady stávajících sítí v dotčeném území a to včetně podkladů v digitální podobě. Tyto zákresy byly vneseny do geodetického zaměření území.

V lokalitě byl proveden hydrogeologický průzkum se zaměřením na posouzení likvidace (zasakování) povrchových srážkových vod – vypracoval Mgr. Radek Mičke – GEOSERVIS.

## Ochrana území podle jiných právních předpisů

Pozemek stavby se nenachází v záplavovém, ani zvláště chráněném území.

Pozemek se nenachází v památkově chráněném území dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

## Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Navržená stavba se nenachází v poddolovaném, ani záplavovém území.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít zvláštní negativní vliv na okolní pozemky ani stavby.

Při realizaci bude zhotovitel dbát, aby negativní vlivy - hluk a prašnost, byly omezeny na minimální možnou míru. Stavba bude prováděna pouze během dne, mechanismy vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěny.

Odpad vznikající při stavbě bude separován podle zařazení v Katalogu odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., využitelné části budou odevzdány do sběru, ostatní budou uloženy na řízenou skládku. Odpad nebude na stavbě spalován.

Terén pozemku klesá směrem severovýchodním. Odtokové poměry se stavbou výrazně změní. Dešťové vody jsou řešeny v samostatné kapitole.

## Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Pozemek stavby je nezastavěný, je užíván jako pole a částečně je zatravněný.

Nejsou vzneseny požadavky na asanace, demolice.

V místech napojení navrhované komunikace sídliště na stávající silnici III/4083 bude třeba vykácet 1 vzrostlý strom na pozemku silnice – ve vlastnictví JČ kraje.

## Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Zemědělský půdní fond

Takřka celá stavba bude realizována na pozemcích ZPF – orná. Plocha pod budoucími komunikacemi či pod plochou veřejného prostranství bude trvale vyjmuta ze ZPF. Na ploše předpokládané výstavby bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy (ornice) v tl. 30 cm.

Obec: 			Volfířov

Katastrální území:	Řečice (744816)

ZPF pozemky stavby:

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Výměra (m2) | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1081/6 | Orná půda | 888 | Obec Volfířov |
| 1081/9 | Orná půda | 5805 | Obec Volfířov |

Seznam BPEJ pozemků a jejich výměra:

Parc.č.		BPEJ	Třída ochrany ZPF	Celková plocha		Plocha k vynětí

1081/6	 	52901		II.			    888			  127

1081/9	 	52911		II.			  5805			1178

Dle územního plánu Volfířova pozemek stavby náleží do návrhové plochy s rozdílným způsobem využití SM 9 a Sm 19 – smíšené obytné a dále do Sh – plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport. Stavba je v souladu s Územním plánem Volfířov.

Ze zemědělského půdního fondu bude trvale odňata půda o výměře 1305 m2.

Bilance ornice - před zahájením stavebních prací dojde ke skrývce kulturních vrstev půdy v ploše budoucí výstavby 1305 m2  v tloušťce 30 cm – tzn. celkem cca 391,5 m3. Ornice bude uložena na mezideponii v ploše staveniště na pozemku parc.č. 1120/2. Ornice bude na mezideponii udržována v bezplevelném stavu. Tato ornice v množství cca 108 m3 bude použita k závěrečným terénním úpravám na pozemku stavby (na ploše veřejných prostranství a na zatravněné plochy v „obytné zóně“ 720 m2 – vždy v tl. 15 cm) . Zbývajících 283,5 m3 bude spravováno Obcí Volfířov a bude použito k vylepšení orničních vrstev na pozemku obce parc.č. 666/10 – orná půda o výměře 30539 m2 v k.ú. Řečice.

Ornice nesmí být použita k terénním úpravám – pro terénní úpravy bude sloužit výkopek z podorničních vrstev.

Pozemky určené k plnění funkce lesa

Pozemky chráněné zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) nebudou stavbou dotčeny.

## Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Komunikace vozidlová v navrhovaném sídlišti bude napojena na silnici III/4083 Řečice – Volfířov. Navrhované parkoviště bude napojeno na silnici II/408 stávajícím upraveným sjezdem.

Vodovod v sídlišti bude napojen na stávající vodovodní řad situovaný podél silnice II/408 na severní straně od navrženého sídliště v zelené ploše.

Předpokládaná roční spotřeba vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb. v pl. zn.):

počet stálých obyvatel:				     20 os.

potřeba vody na 1 obyvatele:		     	35+1 m3/rok

spotřeba vody vypočtená: 		  	20 x 36 = 720 m3/rok

Kanalizace splašková – kanalizace v sídlišti je navržena důsledně jako oddílná. Navrhovaná kanalizace splašková v prostoru sídliště bude napojena u silnice II/408 na stávající jednotný kanalizační řad na pozemku parc.č. 1081/6. Tato stávající jednotná kanalizace (sběrač „C“) je zaústěna výustí V3 do Návesního rybníku schváleného kanalizačním řádem jako recipient.

Čištění splaškových vod z jednotlivých RD bude řešeno individuálně domovními ČOV umístěnými na pozemcích RD.

Množství přečištěných vypouštěných splaškových vod odpovídá vypočtené spotřebě (viz výše) - 720 m3/rok.

Kanalizace dešťová v navrženém sídlišti bude odvádět povrchové dešťové vody z veřejných ploch sídliště a z bezpečnostních přepadů dešťových zásaků na pozemcích budoucích rodinných domů.

Rodinné domy

Srážkové vody ze střech RD budou zachycovány do retenčního objektu (nádrže) s možností využití vod pro potřeby provozu RD a dále budou zasakovány na pozemku stavby. Plocha vsaku bude min. 3,0 m2 a objem retence a vsaku bude min. 3,0 m3 . minimální vzdálenost vsakovacího objektu od základů RD bude 2,5 m. Srážkové vody ze zpevněných ploch u RD budou likvidovány povrchovým způsobem na pozemcích RD.

Komunikace a veřejné plochy

Dešťová kanalizace bude zaústěna přes sedimentační jímku do retenčního objektu umístěného na pozemku parc. č. 1120/2. Bezpečnostní přepad z retenčního objektu je sveden stávající jednotnou kanalizací do návesního rybníka ve vlastnictví obce s možností další retence a následně s odvodem vod do potoka Řečického.

Veřejné osvětlení v navrhovaném sídlišti bude napojeno na stávající rozvod VO v místě stávajícího osvětlovacího tělesa v přístupové ulici.

Rozvody NN v sídlišti budou řešeny samostatným povolovacím řízením rozvodnými závody.

## Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Jako podmiňující investici lze uvést SO 402 Rozvody NN, jejíž investorem budou rozvodné závody na základě příslušné smlouvy s obcí.

## Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Obec: 			Volfířov

Katastrální území: 	Řečice

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku		Vlastník

1120/2		2892		ostatní plocha		Obec Volfířov

1120/4		  571		ostatní plocha		Obec Volfířov

1120/5		  145		ostatní plocha		Obec Volfířov

1081/6		  888		orná půda		Obec Volfířov

1081/9		5805		orná půda		Obec Volfířov

Při řešení připojení navržených sjezdů na silnici budou okrajově dotčeny i tyto pozemky:

1264/3		29663		ostatní plocha		Jihočeský kraj

1278/1		14346		ostatní plocha		Jihočeský kraj

## Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavba nevyvolává potřebu tvorby ochranných ani bezpečnostních pásem s výjimkou ochranného pásma definovaného prostorovým uspořádáním podzemních sítí dle ČSN.

## Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Nejsou vzneseny zvláštní požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

## Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Viz oddíl B.3 a)

# Celkový popis stavby

## Celková koncepce řešení stavby

## Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o novou stavbu.

Komunikace vozidlová v navrhovaném sídlišti bude napojena na silnici III/4083 Řečice – Volfířov.

## Účel užívání stavby

Vybudování inženýrských sítí bude sloužit pro zpřístupnění a napojení navrhovaných parcel pro bytovou výstavbu.

Plocha řešeného území – zástavba dle ÚP (SO 3)  /m2/: 		10 169

Předpokládaný počet rodinných domů /ks/:	    5

Předpokládaný počet obyvatel /os/: 	  	  20

## Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

## Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Stavba bude respektovat požadavky stanovené pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Tyto požadavky budou splněny především při realizaci zpevněných ploch a veřejných komunikací.

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby či vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

## Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bude doplněno na základě projednání s dotčenými orgány.

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí Dokladové části.

## Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

V ulici „obytná zóna“ bude dopravní pruh s povrchem živičným. Šířka dopravního pruhu bude do 5,5 m (min. šíře je 3,5 m). Dopravní pruh nebude v celé délce řešen v přímé linii, ale bude se zužovat, rozšiřovat (výhybny) a „klikatit“. Toto řešení nutí projíždějící řidiče motorových vozidel dodržovat přirozeně předepsanou max. rychlost (20 km/hod).

Na dopravní pruh navážou plochy pro parkování kryté částečně vodopropustnou dlažbou betonovou zámkovou. Zpevněné plochy budou doplněny o plochy zeleně. Zatravněné plochy budou doplněny o střední a částečně i vyšší tvarovanou zeleň. Plochy zeleně a plochy pro parkoviště budou zároveň sloužit jako plochy pro částečné zasakování a retenci dešťových vod z plochy ulice.

Uliční plocha bude dále doplněna o prvky drobné architektury (lavičky, odpadkové koše, …) a o veřejné osvětlení.

## Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

## Základní bilance stavby

Základní potřeby a spotřeby médií a hmot

- Elektrická energie

Napěťová úroveň NN: 				230/400 V

Hlavní jistič před elektroměrem pro RD:		3 x 25 A

Součet proudových hodnot hl. jističů pro celé sídliště:

5 x 25A = 					   125 A

Instalovaný výkon:

5 x 20 kW = 			  		   100 kW

Soudobý příkon:

100 kW x 0,45 = 				    45 kW

- Předpokládaná roční spotřeba vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb. v pl. zn.):

počet stálých obyvatel:				     20 os.

potřeba vody na 1 obyvatele:		     	35+1 m3/rok

spotřeba vody vypočtená: 		  	20 x 36 = 720 m3/rok

Třída energetické náročnosti budov

Navržený tvar a situování pozemků vytváří předpoklady pro umístění rodinných domů řešených jako budovy s velmi nízkou energetickou náročností.

## Základní předpoklady výstavby

Časové údaje o realizaci stavby:

Předpokládané zahájení stavby:		2024

Předpokládané dokončení stavby:	2026

Doba výstavby:				2 roky

## Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Nejsou vzneseny požadavky na předčasné užívání staveb.

## Orientační náklady stavby

mil. Kč

SO 101 Komunikace								  2,8

SO 301 Kanalizace								  1,8

SO 302 Vodovod								  0,5

SO 401 Veřejné osvětlení							  0,4

SO 501 Plynovod

Předpokládané náklady celkem /bez DPH/:					  5,5 mil. Kč

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus

Územní regulace, kompozice prostorového řešení

Základní princip urbanistické koncepce vychází z platného územního plánu. Koncepce sídliště vychází ze slepé ulice navržené ve  formě „obytné zóny“, kde by pobytová funkce měla převažovat nad funkcí dopravní. Pohyb chodců, cyklistů a vozidel je řešen ve společném prostoru za stanovených podmínek.

Komunikačně je sídliště napojeno na silnici III/4083 a dále chodníkem na stávající chodník podél silnice II/408.

### Architektonické řešení

Kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

V ulici „obytná zóna“ bude dopravní pruh s povrchem živičným. Šířka dopravního pruhu bude do 5,5 m (min. šíře je 3,5 m). Dopravní pruh nebude v celé délce řešen v přímé linii, ale bude se zužovat, rozšiřovat (výhybny) a „klikatit“. Toto řešení nutí projíždějící řidiče motorových vozidel dodržovat přirozeně předepsanou max. rychlost (20 km/hod).

Na dopravní pruh navážou plochy pro parkování kryté částečně vodopropustnou dlažbou betonovou zámkovou. Zpevněné plochy budou doplněny o plochy zeleně. Zatravněné plochy budou doplněny o střední a částečně i vyšší tvarovanou zeleň. Plochy zeleně a plochy pro parkoviště budou zároveň sloužit jako plochy pro částečné zasakování a retenci dešťových vod z plochy ulice.

Uliční plocha bude dále doplněna o prvky drobné architektury (lavičky, odpadkové koše, …) a o veřejné osvětlení.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

SO 101 Komunikace

Vozovka je navržena dle TP 170 – TDZ V jako D1-N-8 s podložím PIII (s dopravním zatížením TNV – V = menším než 90/den) jako tuhá s krytem asfaltobetonovým tl. 40 mm, na podkladní vrstvě z obalovaného kameniva tl.80 mm a podkladní štěrkodrť ve dvou vrstvách  tl. 120 a 200 mm na zhutněné pláni (modul přetvárnosti  min. E=45 Mpa). Zpevněné pojížděné plochy budou olemovány betonovými silničními obrubami ABO 100/15/25 u vjezdů doplněnými o betonové krajníky (přídlažbu) 80/500/250 na š. 50 cm uloženými do betonového lože, oblouky v ploše budou řešeny z obloukových obrub. Příčný sklon zpevněných ploch je navržen 2,0%.

Chodník je navržen dle TDZ jako D2-D-1 jako netuhý s krytem dlážděným ve skladbě betonová zámková dlažba tl. 60 mm, ložní vrstva – štěrk tl. 30 mm a podkladní štěrkodrť tl. 150 mm na zhutněné pláni (modul přetvárnosti  min. E=30 Mpa)

- Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)

Viz odstavec B. 2. 7

- Celková spotřeba vody

Viz odstavec B. 2. 7

- Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Viz odstavec B. 8 h) a B. 2. 10

- Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Rozvody sdělovací – je navrženo zatrubkování těchto rozvodů v novém sídlišti s možným napojením na stávající vedení.

Předpokládaný počet rodinných domů /ks/:	  	5

Předpokládaný počet obyvatel /os/: 	  	20

## Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Veškeré zpevněné plochy v ulici budou řešené v jedné výškové úrovni (s max. výškovým rozdílem 20 mm).  Začátek a konec „obytné zóny“ bude řádně hmatově a barevně vyznačen signálními a varovnými pruhy provedenými dle vyhlášky.

Chodníky v navržených plochách budou provedeny též v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. (sklony, vodicí linie, výstražné a signální pásy, výškové uspořádání,..)

## Bezpečnost při užívání stavby

Začátek a konec „obytné zóny“ bude označen svislými dopravními značkami IZ 5a, IZ 5b. Dále zde bude zřízen zpomalovací příčný pruh s minimalizací šířky vjezdu a změnou povrchu komunikace – řádně osvětlen veřejným osvětlením.

V „obytné zóně“ platí upřednostnění pěšího provozu ze všech směrů.

Plochy veřejných parkovišť budou umístěny v ploše navrhované komunikace. Povrch parkovacích stání bude proveden z dlaždic drenážních (zvětšená mezerovitost pro možnost zasakování dešťových vod) přírodní barvy.

## Základní charakteristika objektů

### Popis současného stavu

### Stavba je situována na jihovýchodním okraji zastavěného území obce. Lokalita se nachází v nezastavěném území.

### Předmětná plocha území je v současné době využívána pro zemědělské účely. Pozemními stavbami není území zastavěno.

### Popis navrženého řešení

Před započetím zemních prací musí být veškeré sítě technické infrastruktury, které by stavbou mohly být dotčeny, vytýčeny jejich správci.

Na ploše veřejných prostranství včetně ploch pro umístění komunikací bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy (ornice) v předpokládané tl. 30 cm.

- Pozemní komunikace

Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

Základní princip urbanistické koncepce vychází z platného územního plánu. Koncepce sídliště vychází z principu jedné obousměrně průjezdné komunikace navržené ve formě „obytné zóny“, kde by pobytová funkce měla převažovat nad funkcí dopravní. Pohyb chodců, cyklistů a vozidel je řešen ve společném prostoru za stanovených podmínek.

Komunikačně je sídliště napojeno na silnici III/4083 Řečice – Volfířov a dále pro pěší naváže na stávající chodník podél silnice II/408.

V ulici „obytná zóna“ bude dopravní pruh se živičným povrchem. Šířka dopravního pruhu bude cca 4,0 m (min. předepsaná šíře je 3,5 m). Dopravní pruh nebude v celé délce řešen v přímé linii, ale bude se zužovat, rozšiřovat (výhybny) a „klikatit“. Toto řešení nutí projíždějící řidiče motorových vozidel dodržovat přirozeně předepsanou max. rychlost (20 km/hod).

Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

Vozovka je navržena v souladu s TP 170 dle TDZ jako D1-N-2 (s dopravním zatížením TNV – VI = menším než 90/den) jako tuhá s krytem asfaltobetonovým ve skladbě asfaltobeton tl.40 mm, obalované kamenivo tl. 80 mm, a dvě vrstvy podkladní štěrkodrť tl.120 mm a 200 mm na zhutněné pláni (modul přetvárnosti  min. E=45 Mpa). Příčný sklon zpevněných ploch je navržen 2,0%.

Chodník je navržen dle TDZ jako D2-D-1 jako netuhý s krytem dlážděným ve skladbě betonová zámková dlažba tl. 60 mm, ložní vrstva – štěrk tl. 30 mm a podkladní štěrkodrť tl. 150 mm na zhutněné pláni (modul přetvárnosti  min. E=30 Mpa). Dlážděná plocha obrubníku bude olemována parkovými obrubníky ABO 100/80/25. Tyto obrubníky budou na vyvýšené straně chodníku vytaženy 80 mm nad úroveň dlážděné plochy (vodicí linie pro slabozraké). Příčný sklon chodníku je navržen 2,0%.

Návrh zemního tělesa – ornice v ploše komunikací a na plochách s navrhovanými terénními úpravami bude sejmuta v tl. 30 cm. Bilance zemních prací je navržena jako vyrovnaná.

- Mostní objekty a zdi

Není předmětem řešení.

- Odvodnění pozemní komunikace

Pojížděné plochy komunikací v sídlišti jsou navrženy s příčným spádem 2,0%. Převážná část komunikací v rovině je odvodněna tradičními silničními vpustěmi s litinovou mříží 50/50 cm.

Napojení navrhované místní komunikace silnice III/4083 je řešeno přes příčný odvodňovací žlab z polymerbetonu překrytý litinovou mříží . Tento žlab naváže na stávající mělký silniční příkop.

Odvodňovací žlab je navržen z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení E 600 kN. Žlab - šířka je 300mm. Žlab je tvořen tvarovkami bez spádu dna – spád bude vytvořen kopírováním nivelety stávající silnice III/4083.. Žlaby budou opatřeny litinovým můstkovým roštem s třídou zatížení E 600 kN, aretovaný bezšroubovou aretací.

Žlab je z obou směrů otevřený pro volný nátok ze silničního příkopu. Čela žlabu budou zešikmená zpevněná kamenným obkladem do betonového lože.

- Tunely, podzemní stavby a galerie

Není předmětem řešení.

- Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Veřejná parkoviště budou součástí plochy „obytné zóny“ a budou vyznačena odlišným typem povrchu - zámkovou dlažbou. Jednotlivá stání budou stání podélná.

Únikové zóny ani protihlukové clony nejsou navrženy.

- Vybavení pozemní komunikace

- Záchytná bezpečnostní zařízení

Není předmětem řešení.

- Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku

Začátek a konec „obytné zóny“ bude označen svislými dopravními značkami IZ 5a, IZ 5b. Dále zde bude zřízen zpomalovací příčný pruh s minimalizací šířky vjezdu a změnou povrchu komunikace.

Přednost jízdy na stávající silnici III/4083 bude vyznačena ve směru z obce na Volfířov po pravé straně svislou dopravní značkou P2 Hlavní pozemní komunikace.

Dopravní značky stávající začátek IZ 4a a konec obce IZ4b budou přesunuty směrem z obce na Volfířov.

- Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení v navrhovaném sídlišti bude napojeno na stávající rozvod VO v místě stávajícího sloupu VO před obecním domem.

- Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace

Není předmětem řešení.

- Clony a sítě proti oslnění

Není předmětem řešení.

- Objekty ostatních skupin objektů

Kanalizace bude provedena z trub plastových.  Na kanalizaci budou osazeny typové ŽB šachty a u dešťové kanalizace budou osazeny uliční vpusti. Součástí provedení řadů bude i provedení jednotlivých domovních přípojek splaškové kanalizace.

Součástí kanalizace dešťové bude i retenční a zasakovací objekt v severní části řešeného území. Bezpečnostní přeliv nezasáknutých dešťových vod bude sveden do nedalekého návesního rybníka.

Vodovod bude proveden z trub PE 100 RC DN 90 mm. Vodovodní řady budou osazeny příslušnými uzavíracími armaturami a podzemními hydranty (též pro odvzdušnění a odkalování řadu). Součástí nově budovaného vodovodního řadu v ulici bude i provedení vodovodních přípojek pro jednotlivé navrhované objekty a to až na hranici stavebních parcel obytných budov.

STL plynovod bude proveden z trub plastových. Součástí budou i STL přípojky vytažené na parcely navrhované zástavby do sdruženého pilíře na hranici pozemků.

Rozvody NN a VN budou provedeny z vícežilových zemních kabelů. Součástí prací budou i přípojné a propojovací skříně. Tyto rozvody budou řešeny samostatně rozvodnými závody a nejsou tedy součástí této projektové dokumentace.

Rozvody sdělovací – nově navrhované rozvody v sídlišti budou provedeny jako vysokokapacitní zemní kabely s optickými vlákny s vyvedením na každé stavební parcele. Přípojné (výchozí) místo je navrženo na začátku spojovacího chodníku v prostoru stávajících skříněk telekomunikačních a dále v místě komunikačního přípojení navrhovaného sídliště. V prostoru sídliště budou umístěny dva rozvodné body (pilíře), které budou propojeny páteřním rozvodem s body přípojnými. Z rozvodných bodů budou provedeny rozvody k jednotlivým parcelám – na jejich hranici vedle sdružených pilířů. Optická vlákna rozvodů budou uložena v trubkových chráničkách HDPE.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Elektrická energie

Napěťová úroveň NN: 				230/400 V

Hlavní jistič před elektroměrem pro RD:		3 x 25 A

Součet proudových hodnot hl. jističů pro celé sídliště:

5 x 25A = 					   125 A

Instalovaný výkon:

5 x 20 kW = 			  		   100 kW

Soudobý příkon:

100 kW x 0,45 = 				     45 kW

- Předpokládaná roční spotřeba vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb. v pl. zn.):

počet stálých obyvatel:				     20 os.

potřeba vody na 1 obyvatele:		     	35+1 m3/rok

spotřeba vody vypočtená: 		  	20 x 36 = 720 m3/rok

## Zásady požárně bezpečnostního řešení

Je vypracováno požárně bezpečnostní řešení jako samostatný oddíl projektové dokumentace.

- Vodovod – jako vedlejší zdroj požární vody a pro zajištění potřebného množství požární vody - na nově budovaném vodovodním řadu budou umístěny zemní hydranty.

- Vodovodní řad DN 80 vyhovuje pouze pro rodinné domy o zastavěné ploše menší než 200 m2. Ve vzdálenosti do 600 m od nejvzdálenejší stavební parcely je Víšťanský rybník, který svým objemem vyhovuje jako vnější odběrné místo pro rodinné domy o zastavěné ploše větší než 200 m2.

Komunikace - jedná se o obousměrnou komunikaci.

Přístupové komunikace pro požární techniku – v rámci budování inženýrských sítí bude v sídlišti provedena i zpevněná veřejná komunikace š. 4,0 m a více (minimálně 3,5 m) s neomezeným výškovým průjezdem a to v ploše navržené ulice.

## Úspora energie a tepelná ochrana

Není předmětem řešení.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

- Komunální odpad:

počet stálých obyvatel:				              	    20 os.

objem odpadu na 1 osobu a den				      5 l

celkový objem odpadu domácností za týden			  700 l / týden

Komunální odpad budou likvidovat odborné firmy oprávněné k nakládání s těmito odpady.

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem řešení.

### Ochrana před bludnými proudy

Není předmětem řešení.

### Ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem řešení.

### Ochrana před hlukem

Lze konstatovat, že v řešené lokalitě není znám výraznější zdroj hluku a to ať jakákoli zařízení u stávající zástavby rodinných domů (tyto jsou otočeny k navrhované zástavbě svými zahradami), tak i hluk ze silniční dopravy, jež je ve větší vzdálenosti od navrhované zástavby.

Jiné zdroje hluku, jež by obtěžovaly budoucí užívání staveb v navrženém sídlišti, nejsou známé.

### Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území – není předmětem řešení.

### Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu)

Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani v území s výskytem metanu – není předmětem řešení.

# Připojení na technickou infrastrukturu

## Napojovací místa technické infrastruktury

Komunikace vozidlová v navrhovaném sídlišti bude napojena na silnici III/4083 Řečice – Volfířov. Navrhované parkoviště bude napojeno na silnici II/408 stávajícím upraveným sjezdem.

Vodovod v sídlišti bude napojen na stávající vodovodní řad situovaný podél silnice III/4083 na severní straně od navrženého sídliště v zelené ploše.

Kanalizace splašková – kanalizace v sídlišti je navržena důsledně jako oddílná. Navrhovaná kanalizace splašková v prostoru sídliště bude napojena u silnice II/408 na stávající jednotný kanalizační řad na pozemku parc.č. 1081/6. Tato stávající jednotná kanalizace (sběrač „C“) je zaústěna do Návesního rybníku (výpusť V3).

Jelikož není v řešené místní části Řečice veřejná ČOV, budou nové rodinné domy doplněny o jednotlivé domovní ČOV svedené přepadem do splaškové kanalizace. Na přípojce splaškové kanalizace bude na pozemku RD u uliční hranice osazena kontrolní a revizní šachta.

Veřejné osvětlení v navrhovaném sídlišti bude napojeno na stávající rozvod VO v místě stávajícího osvětlovacího tělesa v přístupové ulici na severní straně sídliště.

## Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Plocha řešeného území – zástavba dle ÚP (SO 3)  /m2/: 		10 169

Předpokládaný počet rodinných domů /ks/:	    5

Předpokládaný počet obyvatel /os/: 	  	  20

SO 101 Komunikace

Celková plocha „obytné zóny“ /m2/:		1.388

z toho:	živičný povrch /m2/:		   			   786

parkovací plochy - zámková dlažba /m2/:		     58

žulové kostky – vjezdy, šikmý práh			     79

zelené plochy /m2/:		   			   465

Plocha přístupového chodníku /m2/:		    99

SO 102 Parkoviště – tento objekt není předmětem dodávky a ani nebude soutěžen

Parkoviště - šotolinový povrch /m2/:		   		   240

Přístupová komunikace - šotolinový povrch /m2/:		   111

Sjezd ze silnice – živičný povrch /m2/:		   		     46

SO 301 Kanalizace

Kanalizace splašková – délka řadu /m/:		  188

Kanalizace splašková – počet přípojek /ks/:	     5

Kanalizace dešťová – délka řadu /m/:		  113

Kanalizace dešťová – počet přípojek /ks/:	      5

SO 302  Vodovod

Vodovodní řad - délka /m/:			  180

Vodovod – počet přípojek /ks/:	  		      5

SO 401 Veřejné osvětlení

Délka podzemního vedení /m/: 		  	  229

Počet osvětlovacích bodů /ks/: 			      7

SO 402 Rozvody NN (samostatná akce rozvodných závodů)

Počet přípojek pro RD /ks/:		   	     5

Proudové hodnoty hlavních jističů RD:

5 x 25A = 	125A

# Dopravní řešení

## Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Komunikační páteř nového sídliště je navrhovaná jako místní komunikace – slepá ulice. Tato ulice je navržena ve formě „obytná zóna“ s obousměrným provozem.

V ulici „obytná zóna“ bude dopravní pruh s povrchem z asfaltobetonu. Minimální šířka dopravního pruhu bude 3,5 m. Dopravní pruh nebude v celé délce řešen v přímé linii, ale bude se zužovat, rozšiřovat (výhybny) a „klikatit“. Toto řešení nutí projíždějící řidiče motorových vozidel přirozeně dodržovat předepsanou max. rychlost (20 km/hod).

Na dopravní pruh navážou plochy pro parkování kryté částečně vodopropustnou dlažbou betonovou. Zpevněné plochy budou doplněny o plochy zeleně. Zatravněné plochy budou doplněny o střední a částečně i vyšší tvarovanou zeleň. Plochy zeleně a plochy pro parkoviště budou zároveň sloužit jako plochy pro zasakování a retenci dešťových vod z plochy ulice. Vjezdy na jednotlivé pozemky RD budou zvýrazněny povrchem ze žulových kostek 8-10 cm.

## Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Komunikace vozidlová v navrhovaném sídlišti bude napojena na silnici III/4083 Řečice – Volfířov

novým připojením – křižovatka tvaru „T“. V místě napojení bude proveden nový příčný žlab krytý mříží, který převede dešťové vody ze stávajícího mělkého silničního příkopu a nahradí tak standardně navrhovaný trubní propustek.

Rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny v situačním výkrese komunikace. Délky odvěsen rozhledových trojúhelníků udává ČSN 73 6102, tab. 20. Rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny pro návrhovou rychlost na hlavní komunikaci 50 km/h a pro skupinu vozidel 2 (třínápravové vozidlo pro odvoz odpadu). Délka odvěsen je tedy stanovena na 73 a 84 m. Rozhledy byly posouzeny i místním šetřením za přítomnosti dopravních inženýrů PČR J. Hradec a byly vyhodnoceny jako vyhovující.

Samostatné sjezdy na pozemky rodinných domů jsou navrženy v šíři min. 6,0 m. Rozhledy jsou posuzovány pro dovolenou rychlost 20 km/h, délka rozhledu pro zastavení Dz = 11,0 m. Navržené sjezdy jsou s tohoto hlediska vyhovující.

Chodník – podél severozápadní strany navrženého je navržen chodník š. 1,5 m. tento chodník naváže na stávající chodník před objektem ve vlastnictví obce.

## Doprava v klidu

Parkovací stání pro osobní automobily budou řešená v rámci ploch „komunikace“ jako součást „obytné zóny“. Celkový navrhovaný počet parkovacích stání podélných přímo v obytné zóně je 5 ks, vedle objektu obce je navrženo jednoduché parkoviště s 10-ti stáními pro osobní automobily. Pro vozidla imobilních občanů bude vyčleněno parkovací stání v počtu 1 ks - stanoveném vyhláškou 398/2009 Sb.

Parkování vozidel obyvatel v navrhovaném sídlišti bude řešeno individuálně v rámci projektů těchto domů na příslušných parcelách navrhovaných domů – doporučujeme zřídit minimálně 2 parkovací stání na pozemku rodinného domu pro každý rodinný dům a tato stání nezaplocovat – tj. ponechat volně přístupná pro uživatele a návštěvníky příslušného rodinného domu.

## Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nejsou předmětem řešení.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy

## Terénní úpravy

V souvislosti s výstavbou souvisejících inženýrských sítí v sídlišti bude částečně upraven podélný profil budoucích komunikací. Niveleta komunikace bude cca kopírovat stávající pozemek v místě stavby. Menší terénní úpravy budou provedeny v místě napojení navrhovaných komunikací na stávající silnici a chodník. Na toto výškové uspořádání bude uložení podzemních inženýrských sítí přizpůsobeno.

## Použité vegetační prvky

Nezpevněné plochy veřejných prostranství a to včetně navrhovaných ploch komunikací budou zatravněny i s ohledem na požadavek maximálního možného zasakování dešťových vod. Na těchto zelených plochách budou zasázeny i keře a tvarované okrasné stromy menšího vzrůstu.

## Biotechnická, protierozní opatření

Nejsou navržena žádná speciální biotechnická opatření (protierozní meze, průlehy, příkopy, hrázky, terasování, zatravněné údolnice).

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší, vodu a půdu a nebude vyvolávat zvýšené hlukové zatížení nebo tvorbu nadměrného množství odpadů.

S odpady, které vzniknou stavební činností, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

## Vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

## Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba negativně neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000.

## Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí – viz Dokladová část.

## V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

## Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyvolává potřebu tvorby ochranných ani bezpečnostních pásem s výjimkou ochranného pásma definovaného prostorovým uspořádáním podzemních sítí dle ČSN a stávající sloupové trafostanice.

# Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou vzneseny žádné zvýšené požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

# Zásady organizace výstavby

## Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Viz odstavec B.8 c)

## Odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není speciální řešení odvodnění staveniště navrženo.

## Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude dopravně napojeno na silnici III/4083 a II/408. Napojení bude řešeno přes částečně zpevněnou plochu z důvodu očištění vozidel ze staveniště před jejich vjezdem na pozemní komunikace.

Napojení na technickou infrastrukturu – nepředpokládá se. Bude-li třeba, je možné se napojit na stávající vodovod a el. energii v prostoru staveniště a to na základě smlouvy s provozovateli těchto sítí.

## Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude prováděna tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat. Při provádění stavby nebude ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.

Okolí stavby nebude nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem (zkrápění vodou, odsávání apod.) či vibracemi. Doba provozu stavby bude omezena na pracovní dny v časovém rozmezí 7-21:00 hod.

Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování budou přednostně soustředěny do dopoledních hodin.

Stavební odpady budou odklízeny neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Při výjezdu ze staveniště budou přepravní mechanismy řádně očištěny. Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot.

Staveniště bude zřetelně označeno a bude zamezeno přístupu nepovolaných osob.

Zásobování stavby materiálem bude uzpůsobeno velikosti skladovacích prostor a zároveň organizováno tak, aby byla zajištěna plynulá stavební výroba.

## Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Během provádění stavebních prací bude respektován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zhotovitel stavby příslušnými technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistí, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro venkovní prostor, stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení a bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.

Stanovení hygienických limitů pro stavební činnost

Dle §12 odst. (3) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  dán součtem základní hladiny akustického tlaku 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s je dán součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  = 50 dB a korekce.

Stavební práce budou omezeny pouze na pracovní dny v časovém rozmezí 7:00 – 21:00 – korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti je tedy dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. stanoven na +15 dB.

LAeq,s = 50 + 15 dB = 65 dB

Závěr:

V žádné fázi stavby nesmí být překročen limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,s = 65 dB pro chráněný venkovní prostor staveb stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

Stavební práce budou omezeny pouze na pracovní dny v časovém rozmezí 7:00 – 21:00 hod. – max. 14 hod. V noci se na stavbě nebude pracovat.

Chráněné objekty – stávající rodinné domy v sousedství stavby.

Umístění stavebních prostředků a zařízení, volba pracovního nářadí, pracovní postupy a metody práce budou směřovat ke snižování rizika hluku u jeho zdroje.

Výrobní prostředky, zařízení a pracovní nářadí na pracovištích musí být pravidelně a řádně udržovány, aby míra jejich opotřebení nebyla příčinou zvyšování hluku.

Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní prostředky (prachové respirátory, chrániče sluchu, atd.).

Kácení dřevin

Z důvodu potřebného komunikačního napojení navrhovaného sídliště a z důvodu předepsaných rozhledových trojúhelníku v nově navrženém připojení sídliště bude třeba pokácet 1 listnatý strom  středního vzrůstu.

## Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Plocha staveniště je totožná s plochou řešeného území s rozšířením o dočasné plochy pro napojení inženýrských sítí.

Staveniště bude řádně označeno, výkopy budou ohrazeny tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaných osob.

## Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Jedná se o novou stavbu v nezastavěném území – není předmětem řešen

.

## Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpady, které vzniknou při stavbě objektu, bude nakládáno v souladu s § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé druhy odpadů budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí dle §12 odst. 3 zákona o odpadech.

Odpadem se nestává nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit v přirozeném stavu pro účely stavby v místě, kde byl vytěžen, např. k terénním úpravám. Tento materiál bude uložen přímo v prostoru staveniště.

Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi (dle §39 odst. 1 zákona o odpadech a §21 a dalšími vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Dodavatel stavebních prací toto bude dokladovat při předání stavby.

Seznam předpokládaných odpadů při stavebních pracích dle Katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016 Sb.:

| Katalog. číslo | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 03 | plasty | O | 0,05 | Tyto odpady budou separovány a následně předány do sběru. |
| 17 01 07 | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | 2,8 | Tyto odpady budou uloženy na řízenou skládku. |
| 17 03 02 | asfaltové směsi | O | 2,0 | Odtěžené živičné povrchy budou předány odborné firmě k recyklaci |
| 17 09 04 | smíšené stavební odpady | O | 1 | Tyto odpady budou předány odpovědné firmě k uložení či likvidaci. |
| Celkem: | 5,85 |  |  |  |

## Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba nevyvolává zvýšené požadavky přísun nebo deponie zemin. Zemina vykopaná při stavbě bude použita k závěrečným terénním úpravám. Orgán ochrany ZPF určí umístění přebytečné ornice sejmuté z pozemků dotčených stavbou – viz bod B.1 i).

## Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby vznikne určité množství stavebního odpadu. Odpad bude tříděn, separován. Využitelná část bude odevzdána do sběru, zbývající část (především inertní materiál) bude uložen na řízenou skládku.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména je třeba brát na zřetel nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Při výjezdu ze staveniště budou přepravní mechanismy řádně očištěny. Při práci bude stavitel dbát, aby nebylo okolí nadměrně obtěžováno prachem a hlukem. Proti prašnosti budou prašné plochy zkrápěny vodou.

## Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby jsou pracovníci stavitele povinni dbát předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví. Je třeba respektovat především příslušné právní úpravy stanovené zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.

Podle tohoto zákona se řídí i výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Navrhovaná stavba je menšího rozsahu (do 500 dnů realizace stavby v přepočtu na jednu fyzickou osobu), není tedy třeba určeným koordinátorem stavby vypracovávat „Plán BOZP na staveništi“, ani pro realizaci koordinátora BOZP určovat.

Zaměstnanci vykonávající práce, které mohou mít dopad na BOZP, musí být odborně způsobilí. Proto je na organizaci, aby jim poskytla příslušný výcvik, zaškolení apod.

Musí být zajištěno:

· vstupní a periodické školení BOZP

· odborná profesní školení, vyplývající z legislativy (školení svářečů, obsluh jeřábů, mechanismů, elektrikářů, řidičů, pro práce ve výškách)

· aby dodavatelé pracující pod jejím jménem byli schopni prokázat, že jejich pracovníci byli odpovídajícím způsobem proškoleni

· pravidelné školení pracovníků k BOZP a požární ochraně (PO), a školení vedoucích

· vedení dokumentace o provedených školeních, zaučení, instrukcích, výcviku

Seznámení s předpisy BOZP včetně ověření znalostí musí být průkazné.

Pracovníci na stavbě musí být proškoleni a řádně poučeni o dodržování pravidel bezpečnosti práce, obsluhy nástrojů a zařízení.

Při práci se stavebními stroji je třeba dbát předpisů pro dodržování jejich pracovních a ochranných pásem. Výkopy a prohlubně musí být zakryty, či ohrazeny bezpečným zábradlím výšky 110 cm dvoutrubkovým. Pracovní plošiny ve výškách musí být ohrazeny bezpečným zábradlím proti pádu. Při provádění prací ve výškách je třeba vybavit pracovníky vybavením proti pádu z výšky.

Pracovníci na stavbě musí být vybaveni odpovídajícími pomůckami individuální ochrany.

Na staveništi musí být veden stavební deník a musí zde být v pracovní době trvale k dispozici.

Dle §101, odst. (3) zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce) je třeba dodržet ustanovení „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.“

## Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem řešení.

## Zásady pro dopravně inženýrské opatření

U navrhovaného výjezdu ze sídliště na silnici III/4083 bude provedeno dopravně inženýrské opatření dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a to dle řady B – pracovní místa v obci – B/1.

## Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Uzavírky či objížďky stávajících pozemních komunikací nejsou uvažovány. Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny.

## Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Hlavní plocha zařízení staveniště je navrhována na ploše v severní části území při vjezdu ze silnice 408. Potřebná plocha zařízení staveniště bude oplocena mobilním oplocením v rámech.

Napojení na vodovod bude možné až po vybudování prodloužení stávajících vodovodních řadů dle PD.

Vjezd na staveniště je navrhován stávajícím sjezdem ze silnice II/408, později navrhovaným připojením  na silnici III/4083.

Mezideponie ornice je navržena na pozemku v severní části dotčeného území.

Před zahájením zemních prací je povinností zhotovitele stavby nechat tyto sítě vytýčit jejich správci.

## Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby:		2024

Předpokládané dokončení stavby:	2026

V rámci provádění stavby bude třeba koordinovat budování inženýrských sítí, které nebudou předmětem dodávky zhotovitele stavby – slaboproudé rozvody NN, sítě elektronických komunikací, …

Vypracoval:

Ing. arch. Miroslav Dvořák