o

Popis záměru

páteřní cyklotrasy propojující kraj Vysočina s Dolním Rakouskem

Propojení Velký Pěčín – Slavonice

| Zpracovatel: | Cassia Development & Consulting s.r.o. Dr. Tůmy 1601/5, 37001 České Budějovice www.cassia.cz |
| --- | --- |
| Zodpovědná osoba: | Vilém Čekajle, jednatel společnosti Tel.: 602 166 628 E-mail: cekajle@cassia.cz |
| Zadavatel: | Nadace Jihočeské cyklostezky B. Němcové 12/2, České Budějovice, tel.: 383 809 214 e-mail: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz, web: www.jihoceske-cyklostezky.cz |
| Zodpovědná osoba zadavatele: | Mgr. Jan Vlášek, ředitel nadace |
| Datum zpracování: | 10/ 2024 |

Obsah

2	Vyhodnocení možného řešení trasy	3

2.1	Základní popis záměru	4

2.2	Popis jednotlivých řešených úseků	5

2.2.1	Úsek Velký Pěčín – Malý Pěčín – Dačice	5

2.2.2	Úsek Dačice – Urbaneč	9

2.2.3	Úsek Cizkrajov	14

2.2.4	Úsek Mutišov	20

2.2.5	Úsek Slavonice	24

2.3	Řešení problémového úseku v Mutišově na pozemcích Správy železnic	25

3	Přílohy	27

# Specifikace navrhovaného řešení záměru

Tento materiál byl zpracován jako základní podklad pro koordinaci přípravy řešeného záměru, a to jak v podobě organizace návazných jednání s jednotlivými zainteresovanými subjekty a dotčenými vlastníky pozemků a správci komunikací, tak v podobě přípravy projektové dokumentace pro realizaci stavby.

Hlavním cílem zpracovaného podkladu bylo prověřit aktuální technický stav jednotlivých dotčených komunikací a pozemků, prověřit majetkoprávní vztahy v území a stanovit předpokládané náklady na případnou realizaci jednotlivých úseků.

## Základní popis záměru

Předmětem prověření bylo posouzení možnosti vybudování páteřní cyklotrasy propojující kraj Vysočina a zdejší turistická centra s podobnými lokalitami na území Jihočeského kraje a následně Dolního Rakouska.

Podobná páteřní trasa v tomto území dosud chybí a její vytvoření by tak představovalo nový produkt, který by do území mohl přilákat návštěvníky a zvýšit tak celkovou návštěvnost regionu. Možné vedení navrhované trasy bylo stanoveno na základě jednání s jednotlivými dotčenými obcemi, cílem studie bylo prověřit navrhované vedení v terénu, zpracovat přehled dotčených komunikací, pozemků a jejich vlastníků a zpracovat rámcový odhad předpokládaných nákladů, které by bylo nutné vynaložit na vyznačení trasy a případné potřebné úpravy jednotlivých dotčených komunikací.

Jak je patrné z následujícího mapového zákresu, trasa je navržena tak, aby z části kopírovala stávající vedení cyklotras procházejících územím, z části se jedná o nově navrhované vedení, které dosud v území není vyznačeno.

Mapa 1 - Základní znázornění aktuálního stavu v území

## Popis jednotlivých řešených úseků

### Úsek Velký Pěčín – Malý Pěčín – Dačice

Jedná se o úvodní úsek, který navazuje na navrhované vedení trasy na území kraje Vysočina. Trasa zde pokračuje z obce Velký Pěčín po stávající asfaltové komunikaci přes obec Malý Pěčín a následně po stávající komunikaci do města Dačice.

V rámci projektu je předpokládána pouze oprava povrchu v úseku Černíč – Velký Pěčín. S ohledem na stav komunikace by se mělo jednat o prostou opravu, která by dle konzultace se stavebním úřadem neměla vyžadovat povolení stavby. Předmětem zpracované projektové dokumentace by tak mělo být zejména zpracování dokumentace pro realizaci opravy povrchu a zpracování výkazu výměr, který bude možné využít pro výběr zhotovitele stavby.

Navrhované řešení v daném úseku znázorňuje následující mapový zákres.

Pro dokreslení aktuálního stavu jsou doloženy vybrané fotografie jednotlivých dílčích úseků. Umístění jednotlivých fotografií na mapě je uvedeno v mapovém zákresu.

Fotografie aktuálního stavu č. 1

Fotografie aktuálního stavu č. 2

Fotografie aktuálního stavu č. 3

Na fotografii je patrný konec poškozeného úseku, který by měl být opraven. Následující úseky jsou již v bezvadném stavu a nebude na nich prováděna žádná úprava.

Fotografie aktuálního stavu č. 4

Jak je patrné z dále uvedeného mapového zákresu, dotčené pozemky jsou v převážné míře ve vlastnictví Města Dačice, případně státu. Vybrané dílčí úseky jsou v soukromém vlastnictví, v těchto případech je s vlastníky dojednán souhlas s realizací stavby.

### Úsek Dačice – Urbaneč

Následuje průchod městem Dačice. Zde vede trasa po stávajících komunikacích a nevyžaduje žádné úpravy ani investice, kromě vlastní realizace cyklistického značení. Po průchodu městem Dačice pokračuje trasa rovněž po stávající komunikaci až do obce Toužín, kde odbočuje na stávající nezpevněnou polní cestu, po které dále pokračuje v souběhu se stávající cyklotrasou CT 1006.

Tato cesta je zejména ve svém počátku ve velmi špatném technickém stavu. Návrh zde předpokládá vybudování kompletně nového asfaltového povrchu, včetně potřebného odvodnění v úsecích, kde by mohla nový povrch ohrozit srážková voda.  Pro tento úsek je tedy potřeba zpracovat dokumentaci pro povolení stavby včetně všech potřebných náležitostí jako je zaměření stavby apod. a zpracovat výkaz výměr.

Projekt předpokládá vybudování nového povrchu komunikace v úseku Toužín – hranice katastru obce Urbaneč. Následně je předpokládáno pouze dílčí zpevnění povrchu štěrkem v místech, kde na stávající polní cestě dochází k jejímu podmáčení v důsledku srážek. U těchto dílčích úseků není předpokládána potřeba povolení stavby. Předmětem zadání je zde proto pouze zpracování návrhu technického řešení a výkazu výměr pro výběr zhotovitele.

Úsek klesání před obcí Urbaneč bude rovněž řešen pouze vysprávkou v podobě zpevnění povrchu štěrkem, zde by však mělo být provedeno i odvodnění daného úseku (dále uvedená fotografie 28 a 29) tak aby případný zpevněný povrch nebyl odplaven srážkami. I zde je předpokládáno pouze zpracování návrhu technického řešení a výkazu výměr bez nutnosti získání povolení stavby.

Zákres navrhovaného řešení je patrný z následujícího mapového přehledu.

Pro dokreslení aktuálního stavu jsou doloženy vybrané fotografie jednotlivých dílčích úseků. Umístění jednotlivých fotografií na mapě je uvedeno v mapovém zákresu.

Fotografie aktuálního stavu č. 24

Fotografie aktuálního stavu č. 25

Fotografie aktuálního stavu č. 26

Fotografie aktuálního stavu č. 27

Fotografie aktuálního stavu č. 28

Fotografie aktuálního stavu č. 29

Jak je patrné z dále uvedeného přehledu vlastnických vztahů, průchod městem Dačice je veden po komunikacích v majetku města Dačice a Jihočeského kraje. Následný úsek Toužín – Urbaneč je veden po pozemcích ve vlastnictví státu. Veškeré majetkoprávní vztahy jsou vypořádány.

### Úsek Cizkrajov

Z obce Urbaneč pokračuje trasa opětovně po polní nezpevněné cestě až k Cizkrajovu odkud dále pokračuje směrem k Mutišovu. V celém úseku je trasa navrhována po polních cestách, které jsou v současné době sjízdné. Ve všech případech je proto předpokládáno pouze vyspravení povrchu lokálními vysprávkami v podobě zpevnění štěrkem. Ve všech případech je proto předpokládáno pouze zpracování návrhu technického řešení a výkazu výměr pro výběr zhotovitele. Toto řešení je předpokládáno i pro úsek za obcí Urbaneč před železničním přejezdem. Zde je cesta v území pouze ve formě vyjetých kolejí v louce (viz. fotografie 33). I zde je předpokládáno zpevnění cesty a případné řešení odvodnění úseku krátkého stoupání k železničnímu přejezdu v takové podobě, která nebude vyžadovat povolení stavby.

Následující úsek až do obce Cizkrajov je opětovně předpokládán v podobě lokálních vysprávek štěrkem bez potřeby povolení stavby. Pro tyto úseky bude proto zpracována pouze dokumentace v podobě návrhu technického řešení a výkazu výměr pro výběr zhotovitele. Průchod Cizkrajovem je veden po stávajících asfaltových komunikacích, které jsou v dobrém stavu. Vedení je zde proto řešeno prostým vyznačením trasy. Na konci obce se trasa opětovně napojuje na polní cestu, která je z počátku štěrková, následně přechází v nezpevněnou polní cestu. I zde je předpokládáno pouze lokální zpevnění povrchu štěrkem, a tedy zpracování návrhu technického řešení a výkazu výměr bez nutnosti povolení stavby.

Poslední úsek je tvořen klesáním směrem k Mutišovu (viz. fotografie 40). V tomto úseku je předpokládáno vybudování kompletního nového asfaltového povrchu komunikace včetně odvodnění, a to až k železničnímu přejezdu v Mutišově. Nový povrch komunikace by měl začínat částečně na katastru obce Cizkrajov tak, aby řešený úsek nového povrchu začínal na začátku stoupání a zahrnul celý úsek stoupání od přejezdu. Pro tento úsek je proto potřeba zpracovat dokumentaci pro povolení stavby a výkaz výměr pro výběr zhotovitele. Znázornění návrhu řešení zobrazuje následující mapový zákres.

Přehled stavu řešeného úseku je patrný z následujících fotografií vybraných částí dotčeného úseku

Fotografie aktuálního stavu č. 31

Fotografie aktuálního stavu č. 32

Fotografie aktuálního stavu č. 33

Fotografie aktuálního stavu č. 35

Fotografie aktuálního stavu č. 36

Fotografie aktuálního stavu č. 37

Fotografie aktuálního stavu č. 38

Fotografie aktuálního stavu č. 39

Fotografie aktuálního stavu č. 40

Z hlediska majetkoprávních vztahů je předmětná část trasy vypořádána. Naprostá většina pozemků je ve vlastnictví obce Peč, obce Cizkrajov, Jihočeského kraje, města Slavonice a státu.

### Úsek Mutišov

V obci Mutišov trasa překračuje železniční trať, prochází přes náves a pokračuje po stávající polní cestě ve směru na Slavonice kde bude navazovat na plánovanou nově budovanou obslužnou komunikaci, kterou zde buduje Státní pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav.

Celý úsek od návsi až po zmíněnou obslužnou komunikaci bude řešen novým asfaltovým povrchem včetně odvodnění. Pro tento úsek je proto potřeba zpracovat dokumentaci pro povolení stavby, včetně zaměření a výkaz výměr.

Nový povrch bude budován z části v trase stávající nezpevněné polní cesty, závěrečná část bude budována v místě, kde v současné době žádná komunikace není. Bude se tak jednat o zcela novou komunikaci o šířce 3 metry. Obec potřebné pozemky pro vybudování komunikace směnila / odkoupila od stávajících vlastníků. V území proto proběhlo zaměření 3metrového pásu a jeho vytýčení, které zatím není promítnuto do katastru. Zaměření bude proto probíhat pouze u části daného úseku.

Přehled stavu řešeného úseku je patrný z následujících fotografií vybraných částí dotčeného úseku

Fotografie aktuálního stavu č. 41

Fotografie aktuálního stavu č. 42

Fotografie aktuálního stavu č. 43

Fotografie aktuálního stavu č. 44

Fotografie aktuálního stavu č. 45

Fotografie aktuálního stavu č. 46

Všechny majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Jak již bylo uvedeno, v předmětném úseku došlo k odkupu / směně pozemků potřebných pro výstavbu. V území byl proto geodeticky zaměřen a vytyčen pruh o šířce 3 m, který ještě není promítnut do katastru. Jediným problémovým místem je dále uvedený úsek ve vlastnictví zahraniční společnosti, kde bylo nutné přistoupit k úpravě vedení trasy tak, aby se trasa předmětnému pozemku vyhnula. Znázornění vlastnických vztahu je uvedeno v následujícím mapovém zákresu.

### Úsek Slavonice

Poslední část trasy je vedena po stávajících komunikacích a není u ní tudíž předpokládáno žádné zpracování projektové dokumentace.

## Řešení problémového úseku v Mutišově na pozemcích Správy železnic

V závěrečném úseku mezi obcí Mutišov a Slavonicemi se nepodařilo vyřešit majetkové vztahy k úseku v délce cca 8 metrů. Jedná se o níže vyznačený cíp pozemku. V tomto úseku bude proto trasa vedena po pozemku Správy železnic, v těsné blízkosti železniční tratě. V tomto úseku bylo se Správou železnic dohodnuto řešení, jehož součástí je vybudování opěrné zdi. Bližší specifikace dohodnutého řešení je znázorněna na následujících výkresech.

Dotčený úsek trasy / dotčené pozemky

Půdorys navrhovaného řešení v předmětném úseku

Řezy v dotčeném úseku

# Přílohy

Přílohy zpracované studie tvoří:

- Příloha č. 1 – Přehled dotčených pozemků a jejich vlastníků

- Příloha č. 2 – Zákres navrhovaného vedení jednotlivých úseků v katastrální mapě