# BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

# PŘI POUŽÍVÁNÍ TOPNÝCH PLYNŮ  U ODBĚRATELŮ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Společné bezpečnostní zásady

- Těsnost zařízení - základní požadavek bezpečného provozu - ověřuje se pěnotvorným prostředkem nebo detektorem.

- Větratelnost prostoru – dostatečný přívod spalovacího vzduchu pro plynový spotřebič, u menších prostor i zajistit odvětrání.

- Provoz spotřebičů podle návodu výrobce (seznámit se s obsluhou a provozem spotřebiče).

- Pravidelná údržba a servis (jednou do roka zajistit servis oprávněnou firmou).

- Bezpečnostní opatření při zjištěném  úniku plynu

- Ihned zhasnout všechny plameny!

- Ihned otevřít všechna okna a dveře – zajistit provětrání zasaženého prostoru!

- Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu!

- Do místnosti, v níž je cítit zápach plynu, nevstupovat s otevřeným ohněm!

- Nezapalovat zápalky nebo zapalovače!

- Nemanipulovat s elektrickými spínači!

- Nevytahovat elektrické zástrčky!

- Nepoužívat elektrické zvonky!

- Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy!

- Nekouřit!

- Po uzavření hlavního uzávěru zkontrolovat, zda jsou uzavřeny všechny uzavírací armatury plynu a ty, které jsou doposud otevřeny, uzavřít u všech plynových spotřebičů.

- Světlo a ostatní el.spotřebiče zapnout teprve tehdy, když je bezpečně zabráněno úniku plynu.

- Nikdy nespoléhat na vlastní čichový vjem, nýbrž přivolat další osoby !

- Jestliže se příčina zápachu plynu nedá zjistit, i když jsou všechny uzavírací armatury pro plyn uzavřeny, je nutno ihned přivolat odborného zaměstnance oprávněné firmy.

- I zcela slabý zápach plynu, jehož příčina nebyla zjištěna, nebo nemohla být zjištěna, musí být nahlášen dodavateli plynu – na nejbližší plynoslužebnu !

- Vystupuje-li zápach plynu z místností, které nejsou běžně přístupné, je nutno ihned vyrozumět policii nebo hasiče, kteří mají právo zajistit přístup; současně se vyrozumí dodavatel plynu!

- Je-li možno se domnívat,  že únik plynu je ve sklepě, sklep nutno dobře provětrat, ale nevstupuje se do těchto prostor.Ostatní obyvatele je nutno na toto upozornit a současně musí být přivolán odborný pracovník plynárenského podniku.

- Místo poruchy musí být přístupné plynárenské službě pro zásah k odstranění poruchy.

PORUCHU NEBO POŠKOZENÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ  NEODSTRAŇOVAT, OPRAVY MOHOU PROVÁDĚT POUZE ODBORNÍ PRACOVNÍCI V OBORU PLYNÁRENSTVÍ !

PŘI UVÁDĚNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU NECHAT SE ŘÁDNĚ POUĆIT O OBSLUZE PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE OD PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY.

Upozornění: SPALINY VŠECH TOPNÝCH PLYNŮ PŘI NEDOKONALÉM SPALOVÁNÍ (NEDOSTATEK VZDUCHU) OBSAHUJÍ JEDOVATÝ OXID UHELNATÝ (POZOR BEZ ZÁPACHU) !