PRŮVODNÍ ZPRÁVA K DIAGNOSTICKÉMU PRŮZKUMU

- Identifikační údaje

1.1    Údaje o stavbě

Název stavby:	MOST PŘES VOLFÍŘOVSKÝ POTOK

Místo stavby: 	hranice katastrů Hostkovice u Dolních Němčic [629855] a Dolní Němčice [629847]

Předmět dokumentace:	Rekonstrukce mostu s výměnou nosné konstrukce, dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění, příloha 11 (DÚR+DSP).

1.2    Údaje o stavebníkovi

Investor (stavebník):			Město Dačice,

Krajířova 27/I,

380 13 Dačice

1.3    Údaje o zpracovateli

Projektant:	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

Havlíčkova 139/25a, 602 00 BRNO, IČ 25 32 56 80,

(zodpovědný projektant Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce).

1.4    Členění stavby

Stavební objekty:                        	SO 201 Most přes Volfířovský potok

1.5    Seznam vstupních podkladů

Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu

Katastrální údaje

1.6    Směr staničení

Z Hostkovic do Dolních Němčic.

- Vizuální prohlídka a účel diagnostického průzkumu,

zpřístupnění konstrukce

Foto č. 1 	Pohled ve směru staničení – od Hostkovic.

Foto č. 2 	Návodní strana mostu vlevo.

Foto č. 3 	Poškození nosné konstrukce v celém rozsahu podhledu zatékající vodou.

Foto č. 4 	Uložení nosné konstrukce na opěře 1 vpravo.

Foto č. 5 	Podhled nosníku s nosnou výztuží, kterou nebylo možné probetonovat.

Foto č. 6 	Uložení nosné konstrukce na opěře 2 vpravo.

Foto č. 7 	Krajní nosník vpravo.

Foto č. 8	Uložení nosné konstrukce na opěře 1 vlevo.

Foto č. 9 	Krajní nosník vpravo.

Foto č. 10 	Uložení nosné konstrukce na opěře 2 vlevo.

Most přes Volfířovský potok byl postaven asi před 45 lety. Je šikmý, jednopolový, s betonovou spodní stavbou. Nosná konstrukce je vyskládána z prefabrikovaných železobetonových nosníků MJ-69 ve tvaru obráceného U. Výška prefabrikátů je 0,50 m, konstrukce vozovky na nosnících má dalších 0,50 m, což představuje balastní hmotnost.

Spodní stavba z prostého betonu má dříky se šikmým lícem. Jsou založeny plošně. Křídla spodní stavba nemá a krajnice na koncích obou říms.

Koryto Volfířovského potoka je neupravené, nezpevněné, možná ve dně byly dříve položeny betonové vegetační tvárnice, dnes již rozplavené. Šikmé líce dříků nahrazují opevnění opěr.

Stav nosné konstrukce je žalostný, nosníky jsou konstrukčně zcela nevhodně uspořádané. Do nosné konstrukce zatéká a tvoří se krápníky. Nosná výztuž je tak hustě naskládána vedle sebe, že nebylo možné stojiny probetonovat. Třetí závadou je zcela slabá nebo zcela nulová krycí vrstva třmínek.

- Vrtné práce do betonových konstrukcí - jádra

Vrtné práce byly provedeny vrtačkou Husqvarna s kotvením do šikmého líce opěr a z boku v úrovni úložného prahu. Nosná konstrukce vzhledem k tomu, že bude snesena a nahrazena novou, zkoumána nebyla vůbec.

Dva svislé vrty z líce opěry při hladině vody ukázaly, že beton pode dnem až k základové spáře je špatný – bez potřebné pevnosti. U opěry 2 vpravo se podařilo jádrovým vrtem č. 4 dostat se až na základovou spáru, která je asi 1, 0 m pode dnem koryta.

Podloží v základové spáře bylo měkké, asi rozbahněné, nekladlo potřebný odpor – zkoušeli jsme základovou spáru zašpičatělou betonářskou výztuží.

Druhý svislý vrt č. 2 do opěry 1 vlevo ukázal, že pode dnem je beton úplně špatný, vůbec nebylo možné odebrat vzorek z jádra. Při vrtání běžným vrtákem D = 16 mm se ukázalo, že beton pod hladinou ulpívá na závitech vrtáku v kašovité promáčené konzistenci.

Foto č. 11	Opěra 1 se svislým jádrovým vrtem 2 a se zbroušenými plochami 2B a 2C pro Schmidtovo kladívko.

Foto č. 12 	Opěra 2. se svislým jádrovým vrtem 4, s vodorovným jádrovým vrtem 3 a se zbroušenými plochami 1B, 1C a 1D pro Schmidtovo kladívko.

Foto č. 13 	Jádro z opěry 2 vpravo (vývrt č. 4 těsně nad hladinou vody).

Foto č. 14 	Jádro z opěry 2 vpravo (vývrt č. 4 těsně nad hladinou vody).

Foto č. 16	Vývrt č. 1 z úložného prahu z boku na opěře 1 vlevo.

Foto č. 15 	Jádro z opěry 2 vpravo (vývrt č. 3 těsně pod uložením nosní konstrukce) – nad vývrtem č. 4.

Foto č. 14 	Ověřování základové spáry – v odvrtu č. 4 do opěry 2.

Foto č. 15 	Měření základové spáry – v odvrtu č. 4 do opěry 2.

Foto č. 16 	Vybroušená plocha 1E pro Schmidtovo kladívko na opěře 2 vpravo.

Foto č. 17 	Vybroušená plocha 2D pro Schmidtovo kladívko na opěře 1 vpravo.

Foto č. 18 	Vybroušená plocha 2A pro Schmidtovo kladívko a vývrt do úložného prahu 1 na opěře 1 vlevo.

Foto č. 19 	Vybroušená plocha 1A pro Schmidtovo kladívko na opěře 2 vlevo.

- Zkoušky pevnosti betonu v tlaku

Pevnost tlaku byla zkoušena na zkušebních tělesech o průměru D = 93 mm, získaných

A/ ze svislých vývrtů do obou opěr z úrovně těsně nad hladinou za účelem dostat se až na základovou spáru – jádra 2 a 4 a

B/ z vodorovných vývrtů do obou opěr, jádra 1 a 3 – v úrovni úložných prahů.

Výsledky zkoušek jsou doloženy v protokolech společnosti QUALIFORM, a. s. v příloze. Pevnost betonu je vyhodnocena pouze pro opěru 2 (levobřežní), opěra 1 (pravobřežní) má beton velmi špatné kvality.

Pevnost betonu v tlaku pro opěru 2 je stanovena dle EN 13791 – kritérium pro  n = 3 až 14 vývrtů.

Pro stanovení pevnosti platí menší z hodnot

fck, is  =  fm(n), is   -  k				nebo      fck, is  =  fis,lowest  +  4

kde

fck, is   		je charakteristická pevnost betonu v tlaku v konstrukci,

fm(n), is 		je průměrná pevnost betonu v tlaku stanovená na n vývrtech,

fis,lowest  	je nejmenší pevnost, zjištěná na vývrtech,

k		je součinitel závislý na počtu vývrtů n

pro n 3 až 6     	k = 6

pro n 7 až 9     	k = 5

pro n 10 až 14     	k = 4

Opěra 2

Vzorek 3 – úložný práh čelně 				pevnost v tlaku 21,7 MPa

Vzorek S4 (dolní část jádra)				pevnost v tlaku 27,8 MPa

Vzorek H4 (horní část)					pevnost v tlaku 25,4 MPa

Pro stanovení pevnosti platí menší z hodnot

fck, is  =  fm(n), is   -  k				nebo      	fck, is  =  fis,lowest  +  4

fck, is  =  25,0 – 6 = 19,0 MPa			 nebo      	fck, is  =  21,7 + 4 = 25,7 MPa

S přihlédnutím k hodnotám válcové pevnosti z jádrových vrtů vychází pro opěru 2 třída betonu min. C 16/20. Tuto minimální hodnotu na opěře 2 s rezervou potvrzují rázy Schmidtova kladívka s průměrnou hodnou krychelné pevnosti Rbgi  = 37,4 MPa – z 5 míst 1A až 1E.

Opěra 1 má veškeré zjišťované hodnoty horší, s betonem v úrovni hladiny vody a níže nelze počítat.

- Pevnost v tlaku Schmidtovým kladívkem

Nedestruktivní zkoušky Schmidtovým kladívkem doplňují sondáž jádrovými vrty, aby nebyly poškozeny jednotlivé konstrukční prvky, tzn. vzpěry a táhla, komůrky nosníků. Výsledky potvrzují shodu s destruktivními zkouškami na jádrech.

| Opěra 1, strana Hostkovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRAZ vyznačením směru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část nosníku | Místo 2A → | Místo 2B ↘ | Místo 2C ↘ | Místo 2D → |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo odrazu | Opěra 1, strana Hostkovice | Opěra 1, strana Hostkovice | Opěra 1, strana Hostkovice | Opěra 1, strana Hostkovice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 38 | 26 | 20 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 34 | 25 | 18 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 | 23 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 35 | 19 | 23 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 38 | 22 | 16 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 36 | 23 | 16 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 31 | 32 | 16 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 30 | 22 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 30 | 25 | 21 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 43 | 18 | 20 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 35 | 27 | 13 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 34 | 23 | 19 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| n platných | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ø a | 35 | 24 | 19 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mpa konverze | 32 | 18 | 10 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| součinitel αt | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| součinitel αw | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| MPa výsledné | 24 | 17 | 9 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |

Opěra 2, levobřežní

|  | ODRAZ s vyznačením směru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část nosníku | Místo 1A → | Místo 1B ↘ | Místo 1C ↘ | Místo 1D ↘ | Místo 1E → |  |  |  |  |  |  |
| Číslo odrazu | Opěra 2, strana Dol. Němčice | Opěra 2, strana Dol. Němčice | Opěra 2, strana Dol. Němčice | Opěra 2, strana Dol. Němčice | Opěra 2, strana Dol. Němčice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 41 | 28 | 31 | 34 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 41 | 42 | 28 | 32 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 | 48 | 38 | 34 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 49 | 54 | 38 | 44 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 35 | 49 | 34 | 40 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 36 | 44 | 34 | 33 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 39 | 53 | 34 | 30 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 40 | 52 | 31 | 32 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 38 | 47 | 37 | 31 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 40 | 46 | 37 | 30 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 40 | 47 | 32 | 34 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 46 | 50 | 33 | 39 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| n platných | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| ø a | 40 | 47 | 34 | 34 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Mpa konverze | 41 | 57 | 34 | 34 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| součinitel αt | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| součinitel αw | 1.05 | 1.00 | 0.85 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| MPa výsledné | 39 | 51 | 26 | 32 | 39 |  |  |  |  | Suchý beton ɑw | 0.85 |

- Odtrhové zkoušky

| Opěra 1, strana Hostkovice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo |  | 1 |  | 2 |  |
| Odtrh [MPa] |  | 1.33 |  | 2.35 |  |
| Opěra 2, strana Dol. Němčice |  |  |  |  |  |
| Místo |  | 3 |  | 4 |  |
| Odtrh [MPa] |  | 0.33 |  | 0.9 |  |

Výsledky spodní stavba

Opěra Moravičany/Olomouc (prováděno na mostě)				1,28 MPa

Opěra Palonín/Mohelnice (prováděno na mostě)				1,55 MPa

Opěra Moravičany/Olomouc vzorek č. 2, fotka č. 16			1,50 MPa

Opěra Palonín/Mohelnice vzorek č. 3, fotka č. 17				1,65 MPa

Opěra Palonín/Olomouc vzorek č. 4, fotka č. 18				0,75 MPa

První dvě zkoušky na spodní stavbě byly provedeny vlastní soupravou Coming (viz kalibrační list), zbývající odtrhy prováděla firma QUALIFORM, a. s.

Výsledky nosníky DSA

Nosník č. 1 spodní strana (prováděno na mostě)				0,85 MPa

Nosník č. 2 fasádní strana Mohelnice (prováděno na mostě)		1,59 MPa

Nosník č. 3 fasádní strana Olomouc (prováděno na mostě)			1,24 MPa

Nosník č. 4 fasádní strana Mohelnice (prováděno na mostě)		1,79 MPa

Nosník č. 4 horní příruba pod vozovkou – vzorek OP2 P, fotka č. 23	3,92 MPa

Nosník č. 1 horní příruba pod vozovkou – vzorek OP2 L, fotka č. 26	2,05 MPa

Nosník č. 4 horní příruba pod římsou – vzorek OP2 P ŘÍ, fotka č. 24	1,24 MPa

Nosník č. 1 horní příruba pod římsou – vzorek OP2 L ŘÍ, fotka č. 29	3,86 MPa

Odtrhové zkoušky na spodní stavbě byly provedeny soupravou Coming na lícním povrchu jádrových odvrtů. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách.

Hodnoty betonu v tahu u povrchových vrstev jsou nízké, pro sanační práce je požadována minimální hodnota 1,5 MPa.

- Závěr

Nepříznivé výsledky jednotlivých zkoušek prokázaly, že opěry se šikmými líci lze využít pouze jako nenosné bloky, určující profil koryta pod mostem. Vizuálně beton působí na povrchu celistvě. Vodorovné zvodnělé trhliny vznikly pravděpodobně při betonáži s přerušovanou dodávkou betonu, při níž se tvořily neošetřené pracovní spáry.

Ukázalo se, že podloží není pevné – v místě vývrtu 4 v levobřežní opěře. Vývrt 2 v pravobřežní opěře zase ukázal, že beton pode dnem koryta má prakticky nulovou pevnost a odebrat vzorek z jádra se ukázalo jako nemožné. Při stavbě mostu se nejprve vybetonovaly základy (ta část opěr se svislým lícem) a následně šikmé dříky.

Závěrem lze doporučit opěry ponechat a statiku samotné spodní stavby i založení posílit mikropilotami. Současně je nezbytné doplnit chybějící křídla, která by zachytila krajnice komunikace na předmostích.

Povrch stávajících líců opěr by měl zůstat bez jakýchkoliv povrchových úprav či sanací.

- Přílohy

ROZMÍSTĚNÍ SOND A ZKUŠEBNÍCH MÍST – 1 list,

QUALIFORM, a. s.  zkoušky v tlaku – 3 listy,

KALIBRAČNÍ LIST pro odtrhoměr - 1 list.