D1.0 Technická zpráva

Stavební objekt SO 101 Komunikace

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Akce:		ZTV sídliště RD Řečice

Zak. č.: 	07 04 / 2021

Investor:    	Obec Volfířov

Vypracoval:	Ing. arch. Miroslav Dvořák

Datum:		listopad 2024

Obsah :

a)	Identifikační údaje objektu	3

b)	Stručný technický popis	3

c)	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	4

d)	Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	4

e)	Návrh zpevněných ploch	4

f)	Režim povrchových vod	4

g)	Návrh dopravních značek	5

h)	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	5

i)	Vazba na případné technologické vybavení	5

j)	Přehled provedených výpočtů	5

k)	Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace	6

## Identifikační údaje objektu

Předmětný objekt:

100	Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

SO 101 Komunikace

## Stručný technický popis

Koncepce sídliště vychází z návrhu obousměrné slepé komunikace navržené ve formě „obytné zóny“, kde by pobytová funkce měla převažovat nad funkcí dopravní. Pohyb chodců, cyklistů a vozidel je řešen ve společném prostoru za stanovených podmínek.

Komunikačně je sídliště napojeno na silnici III/4083 Řečice – Volfířov

V ulici „obytná zóna“ bude dopravní prostor s povrchem živičným. Šířka dopravního pruhu bude cca 4,0 m (min. předepsaná šíře je 3,5 m). Dopravní prostor nebude v celé délce řešen v přímé linii, ale bude se zužovat, rozšiřovat (výhybny) a „klikatit“. Toto řešení nutí projíždějící řidiče motorových vozidel dodržovat přirozeně předepsanou max. rychlost (20 km/hod).

Rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny v situačním výkrese komunikace. Délky odvěsen rozhledových trojúhelníků udává ČSN 73 6102, tab. 20. Rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny pro návrhovou rychlost na hlavní komunikaci 50 km/h a pro skupinu vozidel 2 (třínápravové vozidlo pro odvoz odpadu). Délka odvěsen je tedy stanovena na 65 a 180 m. Rozhledy byly posouzeny i místním šetřením za přítomnosti dopravních inženýrů PČR J. Hradec a byly vyhodnoceny jako vyhovující.

Samostatné sjezdy na pozemky rodinných domů jsou navrženy v šíři 9,0 m. Rozhledy jsou posuzovány pro dovolenou rychlost 20 km/h, délka rozhledu pro zastavení Dz = 11,0 m. Navržené sjezdy jsou s tohoto hlediska vyhovující.

Vozovka je navržena v souladu s TP 170 dle TDZ jako D1-N-2 (s dopravním zatížením TNV – VI = menším než 90/den) jako tuhá s krytem asfaltobetonovým ve skladbě asfaltobeton tl.40 mm, obalované kamenivo tl. 80 mm, a dvě vrstvy podkladní štěrkodrť tl.120 mm a 200 mm na zhutněné pláni (modul přetvárnosti  min. E=45 Mpa). Příčný sklon zpevněných ploch je navržen 2,0%.

Chodník je navržen dle TDZ jako D2-D-1 jako netuhý s krytem dlážděným ve skladbě betonová zámková dlažba tl. 60 mm, ložní vrstva – štěrk tl. 30 mm a podkladní štěrkodrť tl. 150 mm na zhutněné pláni (modul přetvárnosti  min. E=30 Mpa). Dlážděná plocha obrubníku bude olemována parkovými obrubníky ABO 100/80/25. Tyto obrubníky budou na vyvýšené straně chodníku vytaženy 80 mm nad úroveň dlážděné plochy (vodicí linie pro slabozraké). Příčný sklon chodníku je navržen 2,0%.

Návrh zemního tělesa – ornice v ploše komunikací a na plochách s navrhovanými terénními úpravami bude sejmuta v tl. 20 až 30 cm. Bilance zemních prací je navržena jako vyrovnaná. Vytěžená zemina bude použita pro vyrovnání terénu pod komunikacemi a dále bude provedeno částečné vyrovnání terénu na pozemku parc.č. 1081/6 a 1120/4.

Pojížděné plochy komunikací v sídlišti jsou navrženy s příčným spádem 2,0%. Převážná část komunikací v rovině je odvodněna silničními vpustěmi s litinovou mříží 50/50 cm.

Napojení navrhované místní komunikace na silnici III/4083 Řečice – Volfířov je řešeno přes příčný odvodňovací žlab z polymerbetonu překrytý litinovou mříží (v podélném směru k silnici III/4083). Tento žlab naváže na stávající mělký silniční příkop.

Veřejná parkoviště budou součástí plochy „obytné zóny“ a budou vyznačena navrženým typem zámkové dlažby.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Základní průzkum byl proveden projektantem osobní obhlídkou pozemku a fotodokumentací.

Celé dotčené území bylo geodeticky zaměřeno odpovědným geodetem – toto zaměření bylo použito jako podklad pro projektovou dokumentaci.

Hydrogeologický průzkum území byl proveden firmou GEOSERVIS (Ing. Radek Mičke) – konkrétní závěry šetření viz Dokladová část.

## Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavbu tvoří tyto stavební objekty a technická a technologická zařízení v číselné řadě:

100	Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

SO 101 Komunikace

SO 102 Parkoviště – není předmětem dodávky a nebude tedy ani soutěženo

300	Vodohospodářské objekty

SO 301 Kanalizace

SO 302 Vodovod

SO 303 Kanalizační a vodovodní přípojky – v rozpočtu zahrnuto pod objekty SO 301 a SO 302

400	Elektro a sdělovací objekty

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 402 Rozvody NN (samostatná akce rozvodných závodů)

## Návrh zpevněných ploch

Zpevněné plochy tvoří plochy navržených komunikací – předmětný stavební objekt SO 101. Zpevněné plochy lze rozdělit do 3 typů. Převažující plochu tvoří pojížděná plocha „obytná zóna“ s povrchem živičným, druhým typem je navržený přístupový chodník s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm a třetím jsou parkovací stání s krytem ze zámkové dlažby tl. 80 mm.

## Režim povrchových vod

Pojížděné plochy komunikací v sídlišti jsou navrženy s příčným spádem 2,0%. Komunikace je odvodněna tradičními silničními vpustěmi s litinovou mříží 50/50 cm.

Napojení navrhované místní komunikace na silnici III/4083 Řečice – Volfířov je řešeno přes příčný odvodňovací žlab z polymerbetonu překrytý litinovou mříží (v podélném směru k silnici III/4083). Tento žlab naváže na stávající mělký silniční příkop.

Dešťové vody budou částečně zasakovány přirozeným zásakem netěsností zpevněných ploch krytých betonovou zámkovou dlažbou, část dešťových vod bude svedena oddílnou dešťovou kanalizací do zasakovacího a retenčního objektu situovaného na severní straně řešeného území.

Kanalizace bude provedena z trub plastových. Součástí kanalizace dešťové bude i retenční a zasakovací objekt v severní části řešeného území. Bezpečnostní přeliv nezasáknutých dešťových vod bude vyveden přes stávající kanalizační šachtu na severní straně území do návesního rybbníku.

## Návrh dopravních značek

Začátek a konec „obytné zóny“ bude označen svislými dopravními značkami IZ 5a, IZ 5b. Dále zde bude zřízen zpomalovací příčný pruh s minimalizací šířky vjezdu a změnou povrchu komunikace.

Přednost jízdy v křižovatce dvou obytných ulic je určena předností vozidel přijíždějících zprava. V „obytné zóně“ platí upřednostnění pěšího provozu ze všech směrů.

Dopravní značky stávající začátek IZ 4a a konec obce IZ4b budou přesunuty směrem z obce na Volfířov. Začátek navržené komunikace bude dále doplněn o dopravní značku IP 10a a na druhé straně směrem ze sídliště o značku IZ 5b, na silnici III/4083 Řečice – Volfířov před navrženou křižovatkou bude osazena značka P2.

Plochy veřejných parkovišť budou umístěny v ploše navrhované komunikace. Povrch parkovacích stání bude proveden z dlaždic odlišné barvy či tvaru.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

V rámci výstavby inženýrských sítí včetně komunikací v navrhovaném sídlišti bude třeba zkoordinovat postup výstavby s výstavbou podzemních kabelových rozvodů NN, jež budou realizovány rozvodnými závody elektro.

Pro výstavbu kanalizací a vodovodu bude vydáno samostatné povolení odborem životního prostředí MÚ Dačice.

Pozemky chráněné zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) nebudou stavbou dotčeny.

## Vazba na případné technologické vybavení

Technologické vybavení není navrhováno.

## Přehled provedených výpočtů

Parkovací stání pro osobní automobily budou řešená v rámci ploch „komunikace“ jako součást „obytné zóny“. Celkový navrhovaný počet parkovacích stání podélných přímo v obytné zóně je 5 ks, vedle objektu obce je navrženo jednoduché parkoviště s 10-ti stáními pro osobní automobily – toto parkoviště bude řešeno jako samostatná akce a nebude prováděno s navrženou stavbou.  Pro vozidla imobilních občanů bude na tomto parkovišti vyčleněno parkovací stání v počtu 1 ks - stanoveném vyhláškou 398/2009 Sb.

Parkování vozidel obyvatel v navrhovaném sídlišti bude řešeno individuálně v rámci projektů těchto domů na příslušných parcelách navrhovaných domů – doporučujeme zřídit minimálně 2 parkovací stání na pozemku rodinného domu pro každý rodinný dům a tato stání nezaplocovat – tj. ponechat volně přístupná pro uživatele a návštěvníky příslušného rodinného domu.

## Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Veškeré zpevněné plochy v ulici budou řešené v jedné výškové úrovni (s max. výškovým rozdílem 20 mm). Příčný sklon všech komunikací bude max. 2,0%.  Začátek a konec „obytné zóny“ bude řádně hmatově a barevně vyznačen signálními a varovnými pruhy provedenými dle vyhlášky.

Chodníky v navržených plochách budou provedeny též v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. (sklony, vodicí linie, výstražné a signální pásy, výškové uspořádání,..)

Při navrhování samostatných parkovacích stání (není předmětem dodávky) je v severní části sídliště vyhrazeno 1 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Parkoviště pro vozidlo přepravující postižené bude doplněno v ploše o symbol vozíčkáře – V10f a dále bude doplněno o svislou dopravní značku IP 12 se symbolem vozíčkáře.

Vypracoval:

Ing. arch. Miroslav Dvořák