Technické podmínky

pro výběrové řízení na dodávky s názvem

Pořízení nakladače pro Obec Kostelní Vydří

Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kompaktního kloubového nakladače s teleskopickým výložníkem, určený pro manipulaci s materiálem a práci s výměnným příslušenstvím, včetně základního příslušenství, dopravy na místo plnění dle požadavků zadavatele, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a dalších níže uvedených požadavků. Stroj bude využíván pro manipulaci s materiálem, nakládku a vykládku, údržbové, komunální a další práce v intravilánu i extravilánu obce. Stroj musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a odpovídat platným emisním normám EU.

Uvedení konkrétního typu nabízeného stroje

Zde, prosím, uveďte konkrétní typ nabízeného stroje včetně motorizace, případného označení série apod.

Nabízený stroj musí splňovat veškeré níže uvedené parametry.

* Dodavatel u každé položky do žlutě podbarveného pole uvede buď konkrétní technický parametr/údaj, nebo vyplní, zda nabízený stroj daný parametr splňuje či nikoliv (SPLŇUJE či NESPLŇUJE). Každá žlutě podbarvená buňka musí být dodavatelem vyplněna!

| Sledovaný parametr | Požadovaná hodnota | * Parametr u nabízeného stroje |
| --- | --- | --- |
| motor | vznětový (tj. naftový), min. výkon 40 kW, splňující emisní normu Stage V, min. 3 válce motoru | uveďte parametr a konkrétní motorizaci |
| výkon motoru | min. 40 kW | uveďte parametr |
| pohon | hydrostatický pohon všech kol 4×4 s uzávěrou (možnost ovládání uzávěrky z kabiny řidiče) | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |
| rozměry nakladače | délka bez nářadí max. 340 cm, šířka max. 150 cm, výška max. 225 cm | uveďte parametr (délka bez nářadí x šířka x výška) |
| poloměr otáčení (vnější) | max. 300 cm | uveďte parametr |
| maximální rychlost jízdy | min. 30 km/h | uveďte parametr |
| počet rychlostí pojezdu – řazení v kabině | 2 | uveďte parametr |
| převodovka | hydrostatická | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |
| podvozek | kolový – kloubový | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |
| hmotnost bez nářadí | max. 2 600 kg | uveďte parametr |
| nosnost na středu EUR palety | min. 1 900 kg | uveďte parametr |
| zvedací rameno (výložník) | s paralelogramem, s teleskopickým výsuvem, píst výsuvu uložen uvnitř ramena, stranově uložené, teleskop s jednotrubkovou konstrukcí (z důvodu výhledu řidiče) | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |
| zvedací výška nakladače | min. 350 cm (měřeno na čepu výložníku) | uveďte parametr |
| Ostatní požadavky |  |  |
| hydraulický systém | průtok pro přídavné zařízení min. 70 l/min | uveďte parametr |
| hodnoty hydraulického okruhu pro pohon přídavného zařízení | min. 80 l, min. 225 BAR | uveďte parametr |
| kabina | v GT provedení, uzavřená, celoprosklená, vzduchem odpružená sedačka, závislé topení, klimatizace, ocelový rám kabiny s certifikací ROPS/FOPS, integrované rádio, joystickové ovládání | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |
| osvětlení | dle předpisů pro provoz na pozemních komunikacích, pracovní světlomety LED na kabině, maják | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |
| Základní příslušenství dodávané k nakladači |  |  |
| (nakládací) lopata | s hladkou hranou šířky min. 150 cm, objem lopaty min. 400 l | uveďte parametr |
| radlice na odklízení sněhu | pracovní šíře min. 240 cm, hydraulické stranové natáčení | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |
| paletizační vidle | s délkou hrotů 110 cm | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |
| pneumatiky | v základní výbavě kola s šípovým desénem | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |
| další výbava stroje | výbava pro provoz na pozemních komunikacích včetně zásuvky na vlek, zadního hydraulického vývodu, zadního závěsu s koulí ISO 50, zrcátek a blatníků | uveďte, zda splňuje či nesplňuje |

Další požadavky

- Stroj musí být nový, nepoužitý, vyrobený nejpozději v roce dodání (tj. v roce 2025).

- Dodavatel musí zajistit dopravu stroje na místo plnění a jeho uvedení do provozu.

- Součástí dodávky musí být kompletní český návod k obsluze a údržbě.

- Dodavatel musí zajistit bezplatné zaškolení minimálně dvou osob.

- Záruka minimálně 24 měsíců od převzetí stroje.

- Pro nabízený stroj musí existovat autorizovaný servis v České republice s dostupností maximálně do 72 hodin od nahlášení závady (myšleno od místa dodávky).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pouze na základě oficiálního dotazu v průběhu lhůty pro podávání nabídek starosta Obce Kostelní Vydří pan Miloslav Fiala, kontaktní email: stastny@stastnyprojekt.cz.

Svým níže uvedeným podpisem stvrzuji, že námi nabízené plnění odpovídá veškerým výše uvedeným technickým podmínkám a parametrům a nemám proti nim jakýchkoliv výhrad. Výše uvedené podmínky splňuje nabízený stroj beze zbytku.

V vyplní účastník dne vyplní účastník 2025.

vyplní účastník

(jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka)