A.1.	  Architekt., stavebně technické a konstrukční řešení

A.1.1.	  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a)   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY

Název stavby ………. Stavební úpravy soc.zařízení byt.domu č.p.209/V v Dačicích

Stavebník  ................. Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Zodp. projektant  ...... Ing.arch. Pavel Kučera,  Antonínská 15/II, 38001 Dačice, č.aut.ČKA 00428

Účel stavby – bude provedena rekonstrukce všech koupelen a wc v jednotlivých bytech bytového domu č.p.209.

b)   DOSAVADNÍ  VYUŽITÍ  ÚZEMÍ

Bytový dům se nachází na sídlišti Červený vrch v Dačicích, v ulici B.Němcové (parc.č.762). Vlastník je stavebník. Objekt je využíván k bydlení.

c)   ZHODNOCENÍ  STAVENIŠTĚ

Jedná se o zděný dům s jedním podzemním podlažím (suterén) a dvěma nadzemními podlažími. Střecha (dřev.krov) je sedlová s valbami, krytina tašková. Půda je volná. Okna a vstupní dveře jsou nové plastové. Objekt tvoří podélný konstrukční dvoutrakt se středovou nosnou zdí. Stropy jsou z želbet.panelů. Podlahy koupelen a wc jsou z keram.dlažby nebo litého teraca. V koupelnách jsou keram.obklady.  Dveře jsou dřevěné typové do ocel.zárubní.

V objektu je celkem 7 dvoupokojových bytů s kuchyní, koupelnou a wc. V 1.PP je 1 byt, sušárna prádla a kóje sklepů. V 1.NP jsou 3 byty stejně jako v 2.NP.

Budova není chráněný památkový objekt. Je napojena na přípojky kanalizace, vody, a el.energie.

d)   LHŮTA  A  POSTUP  VÝSTAVBY

Lhůta výstavby nebyla stanovena. Nejsou zvláštní požadavky na postup výstavby.

e)   URBANISTICKÉ  A  ARCHITEKT. ŘEŠENÍ

Navrženými stavebními úpravami se nemění architektonické ani urbanistické řešení.

f)   TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

BOURÁNÍ. Ve stávajícím objektu dojde k vybourání zděných příček koupelen a wc vč.dveří. Vybourá se nika do zdiva vedle komínového tělesa, odstraní se podlahy, obklady a omítky koupelen a wc. V sušárně se vybourá zděný kotel a podlaha, část podlah chodeb v 1.PP bude odstraněna pro zřízení nové kanalizace.

VÝKOPY se provedou pro uložení nové kanalizace (a odstranění starého potrubí) v 1.PP. Přebytečná zemina bude odvezena mimo staveniště a uložena na vhodné úložiště v souladu s platnými předpisy.

# ZÁKLADY. Jsou stávající betonové monolitické.

ZDIVO. Příčky jsou navrženy z hladkých pórobet.tvárnic (podrobně viz výkresy) tl.50 a 100. Z tvárnic tl.150 se vyzdí parapetní zdivo za mísou wc a umývadlem v koupelnách. Zdivo šachty bude z beton.cihel.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE. Netýká se stavby.

OCELOVÉ KONSTRUKCE. Nevyskytují se.

# STROPY. Jsou stávající.

STŘECHA. Zůstává stávající.

PODLAHA. Po odstranění starých podlah dojde k vyrovnání bet.mazaninou, provede se hydroizolační stěrka a nalepí se keram.dlažba. V.1.PP, kde budou výkopy pro kanalizaci, bude proveden zásyp pískem a hutněným štěrkem, na podkladní beton s ocel.sítí se nataví hydroizolační fólie. Betonová mazanina podlahy se vyhladí (v části u schodiště opatří keram.dlažbou).

POVRCH.ÚPRAVY. Provedou se nové vnitřní omítky a keram.obklady stěn.

VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna zůstávají stávající plastová. Dveře do bytů a koupelen jsou navrženy dřevěné typové do ocel.zárubní (viz výpis dveří).

PŘEKLADY. Jsou použity nenosné hladké z vyztuž.pórobetonu tl.100 a 150.

IZOLACE. V podlahách je navržena hydroizolační stěrka, po výkopech v 1.PP se použije hydroizolační fólie a geotextilie.

KLEMPÍŘSKÉ  PRVKY se nevyskytují.

ZÁMEČNICKÉ  PRVKY. Jedná se o ocel.poklop šachty čisticího kusu kanalizace.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY. Netýká se stavby.

OSTATNÍ. Revizní dvířka vodoměrů a čist.kusů budou plastová bílá 400/400 a 150/300.

g)   NAPOJENÍ  NA  DOPRAVNÍ  A  TECH. INFRASTRUKTURU

Zůstává stávající.

h)   BEZBARIÉROVÉ  UŽÍVÁNÍ

Nejsou zvláštní požadavky.

i)   VYTÝČENÍ  STAVBY,  POLOHOVÝ  A  VÝŠK. SYSTÉM

Netýká se stavby.

j)   ČLENĚNÍ  NA  STAV. A  INŽ. OBJEKTY  A  PROVOZNÍ SOUBORY

Není navrženo členění stavby na SO, IO a PS.

k)   VLIV  NA  OKOLNÍ  POZEMKY  A  STAVBY

Po dokončení stavby nebudou negativní dopady na okolní pozemky a stavby. Během stavebních prací budou provedena příslušná opatření k eliminaci hluku, prašnosti a znečištění veřejných komunikací.

l)   OCHRANA  ZDRAVÍ  A  BEZPEČNOSTI  PRACOVNÍKŮ

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků během výstavby bude zajištěna autorizovanou stavební dodavatelskou firmou dle platných předpisů.

m)  MECHANICKÁ  ODOLNOST  A  STABILITA

Objekt je bez statických poruch. Nevykazuje známky nestejnoměrného sedání, špatného založení nebo nedostatečných dimenzí nosných prvků. Nejsou žádné známky vlhkosti naznačující poškozenou nebo chybějící hydroizolaci.

Navržené stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí a nenaruší jejich stabilitu. Výkopy pro kanalizaci v 1.PP budou v dostatečné vzdálenosti od základů nosných zdí, aby nedošlo k narušení stability spodní stavby.

A.1.2.	  VÝKRESOVÁ  DOKUMENTACE

Výkresy :   A.1.2.0. –  A.1.2.8.